Toutes les spécifications peuvent être modifiées

| Spécifications liées à l’objectif |  |
| --- | --- |
| Monture d’objectif | Monture RF de Canon |
| Objectif | Objectif RF (y compris l’objectif RF-S et l’objectif de cinéma RF) Objectif EF (y compris l’objectif EF, l’objectif de cinéma EF [lorsqu’il est équipé de l’adaptateur de monture RF-EF, vendu séparément]) et l’objectif PL (lorsqu’il est équipé de l’adaptateur de monture PL-RF, vendu séparément) |
| Mise au point automatique avec capteur CMOS à double pixel | Objectifs compatibles : Tous les objectifs EF et RF sont pris en charge (sauf les objectifs sans actionneur). |
| Prise LENS | Prise de série à 12 broches |
| Prend en charge la technologie /i. Protocole de communication de Cooke | Seulement lorsqu’il est équipé de l’adaptateur de monture PL-RF. |
| Moniteur vidéo |  |
| Type | Grand écran ACL couleur |
| Taille de l’écran | 3,5 po (8,8 cm en diagonale) |
| Nombre de points | Environ 2,76 millions de points (1 280 x RVB x 720) |
| Couverture du champ de vision | 100 % |
| Fonction de réglage | Luminosité, contraste, couleur, netteté, clarté |
| Écran tactile | Système capacitatif électrostatique |
| Capteur |  |
| Capteur | Capteur CMOS superposé rétroéclairé plein format |
| Modes de capteur | Plein cadre, Super 35 mm (recadrage), Super 16 mm (recadrage) |
| Pixels (total) | Environ 26,67 mégapixels (6 202 x 4 300) |
| Nombre de pixels utiles | - Mode de capteur : Plein cadre Environ 19,045 mégapixels (6 008 x 3 170) : lorsque la résolution de 6 000 x 3 164/4 096 x 2 160/2 048 x 1 080 est sélectionnée. Environ 17,857 mégapixels (5 633 x 3 170) : lorsque la résolution de 3 840 x 2 160/1 920 x 1 080 est sélectionnée. - Mode de capteur : Super 35 mm (recadrage) Environ 10,109 mégapixels (4 376 x 2 310) : lorsque la résolution de 4 368 x 2 304/4 096 x 2 160/2 048 x 1 080 est sélectionnée. Environ 9,478 mégapixels (4 103 x 2 310) : lorsque la résolution de 3 840 x 2 160/1 920 x 1 080 est sélectionnée. - Mode de capteur : Super 16 mm (recadrage) Environ 25,38 mégapixels (2 192 x 1 158) : lorsque la résolution de 2 184 x 1 152/2 048 x 1 080 est sélectionnée. Environ 2,38 mégapixels (2 055 x 1 158) : lorsque la résolution de 1 920 x 1 080 est sélectionnée. |
| Taille des pixels | 6,0 x 6,0 (μm) |

| Capteur (suite) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimension effective de l’écran | Mode de capteur : Plein cadre 36,0 x 19,0 mm (40,7 mm en diagonale) lorsque la résolution de 6 000 x 3 164/4 096 x 2 160/2 048 x 1 080 est sélectionnée. 33,8 x 19,0 mm (38,7 mm en diagonale) lorsque la résolution de 3 840 x 2 160/1 920 x 1 080 est sélectionnée. Mode de capteur : Super 35 mm (recadrage) 26,2 x 13,8 mm (29,6 mm en diagonale) lorsque la résolution de 4 368 x 2 304/4 096 x 2 160/2 048 x 1 080 est sélectionnée. 24,6 x 13,8 mm (28,2 mm en diagonale) lorsque la résolution de 3 840 x 2 160/1 920 x 1 080 est sélectionnée. Mode de capteur : Super 16 mm (recadrage) 13,1 x 6,9 mm (14,8 mm en diagonale) lorsque la résolution de 2 184 x 1 152/2 048 x 1 080 est sélectionnée. 12,3 x 6,9 mm (14,1 mm en diagonale) lorsque la résolution de 1 920 x 1 080 est sélectionnée. |  |
| Filtre | Filtre de couleurs primaires RVB (matrice Bayer) |  |
| Signal/Bruit | Mode 59,94 Hz : 67 dB (type) Plein cadre : 3 840 x 2 160/29,97p, norme BT.709 Mode 50,00 Hz : 67 dB (type) Plein cadre : 3 840 x 2 160/25,00p, norme BT.709 |  |
| Gamme dynamique | Canon Log 2 : 1 600 %/16 valeurs (à sensibilité de base ISO 800) Canon Log 3 : 1 600 %/14 valeurs (à sensibilité de base ISO 800) |  |
| Sensibilité | 59,94 Hz : f/10 (59,94p) / f/14 (29,97p) 50,00 Hz : f/11 (50,00p) / f/16 (25,00p) Toutes les valeurs ISO 800, 2 000 lux et taux de réflexion de 89,9 %. Certaines spécifications d’objectif peuvent ne pas permettre ces valeurs f. |  |
| Mode de capteur |  |  |
| Mode de capteur | Format d’enregistrement principal | Résolution principale |
| Plein cadre | RAW | 6 000 x 3 164 |
|  | XF-AVC, XF-AVC S, XF-HEVC S | 4 096 x 2 160, 3 840 x 2 160, 2 048 x 1 080, 1 920 x 1 080 |
| Super 35 mm (recadrage) | RAW | 4 368 × 2 304 |
|  | XF-AVC, XF-AVC S, XF-HEVC S | 4 096 × 2 160, 3 840 × 2 160, 2 048 × 1 080, 1 920 × 1 080 |
| Super 16 mm (recadrage) | RAW | 2 184 x 1 152 |
|  | XF-AVC, XF-AVC S, XF-HEVC S | 2 048 x 1 080, 1 920 x 1 080 |

| Enregistrement vidéo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Format vidéo |  | Formats d’enregistrement et de compression vidéo | Audio |
| RAW |  | Cinema RAW Light (original de Canon) | PCM linéaire (24 bits, 48 kHz) à 4 voies |
| XF-AVC |  | MPEG-4 AVC/H.264 |  |
| XF-AVC S |  | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG2-AAC LC (16 bits, 48 kHz) à 2 voies et PCM linéaire (24 bits, 48 kHz) à 4 voies |
| XF-HEVC S |  | HEVC/H.265 |  |
| * La durée maximale d’enregistrement d’une seule séquence est de six heures (autre que RAW et enregistrement au ralenti et accéléré). |  |  |  |
| Enregistrement de photos - De série : DCF, compatible avec Exif v. 2,31 - Type d’image (compressé) : JPEG - Résolution : |  |  |  |
| Mode de capteur | Format vidéo | Résolution principale | Résolution photo |
| Plein cadre | RAW | --- | 4 096 x 2 160 |
|  | XF-AVC, XF-AVC S/XF-HEVC P | 4 096 x 2 160, 2 048 x 1 080 | 4 096 x 2 160 |
|  |  | 3 840 x 2 160, 1 920 x 1 080 | 3 840 x 2 160 |
| Super 35 mm (recadrage) | RAW | --- | 4 096 × 2 160 |
|  | XF-AVC, XF-AVC S/XF-HEVC P | 4 096 × 2 160, 2 048 × 1 080 | 4 096 x 2 160 |
|  |  | 3 840 x 2 160, 1 920 x 1 080 | 3 840 x 2 160 |
| Super 16 mm (recadrage) | RAW | --- | 2 048 x 1 080 |
|  | XF-AVC, XF-AVC S/XF-HEVC P | 2 048 x 1 080 | 2 048 x 1 080 |
|  |  | 1 920 x 1 080 | 1 920 x 1 080 |
| Quantité de données pour la taille d’enregistrement des photos - 4 096 x 2 160 : Environ 3 280 ko - 3 840 x 2 160 : Environ 3 080 ko - 2 048 x 1 080 : Environ 930 ko - 1 920 x 1 080 : Environ 880 ko |  |  |  |

| Films, photos et supports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enregistrement des données |  | Carte CFexpress |  |  |  |  |  | Carte SD |  |  |  |
| Vidéo : RAW |  | ● |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| Vidéo : XF-AVC, XF-AVC S, XF-HEVC S (La carte CFExpress peut être utilisée uniquement en format d’enregistrement, etc.) |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| Photo : JPEG |  | -- |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| Aperçu des supports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Carte SD |  |  |  |  | Carte CFexpress |  |  |  |  |
| Nombre de fentes |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Type |  | SD, SDHC, SDXC |  |  |  |  | Carte CFexpress 2.0 de type B |  |  |  |  |
| Catégorie de vitesse |  | Catégorie de vitesse : Catégorie de vitesse UHS C6, C10 : Catégorie de vitesse vidéo U1,U3 : V30, V60, V90 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |
| Système de fichier |  | Carte SD (env. 2 Go) FAT12/16 Carte SDHC (jusqu’à 32 Go) : FAT32 Carte SDXC (32 Go à 2 To) : unités de division de fichiers exFAT : 4 Go pour FAT32, aucun pour exFAT Maximum de 999 divisions de fichiers par séquence (FAT32 seulement) |  |  |  |  | CFexpress : exFAT |  |  |  |  |
| Nombre maximal de séquences par support |  | 999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autre |  | En plus de l’enregistrement de fichiers proxy et des photos, l’enregistrement d’images personnalisées, de métadonnées, de menus, etc. est également possible. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques d’enregistrement Support d’enregistrement RAW : Carte CFexpress seulement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mode de capteur | Enregistrement principal Format | Résolution | Profondeur d’échantillonnage | 59,94 Hz |  |  |  |  | 50,00 Hz |  | 24,00 Hz |
|  |  |  |  | 59,94p | 29,97p | 23,98p |  |  | 50,00p | 25,00p | 24,00p |
| Plein cadre | RAW HQ | 6 000 x 3 164 | 12 bits | -- | 2 160 Mbits/s | 1 730 Mbits/s |  |  | -- | 1 800 Mbits/s | 1 730 Mbits/s |
|  | RAW ST |  |  | 2 130 Mbits/s | 1 070 Mbits/s | 850 Mbits/s |  |  | 1 780 Mbits/s | 886 Mbits/s | 850 Mbits/s |
|  | RAW LT |  |  | 1 380 Mbits/s | 690 Mbits/s | 552 Mbits/s |  |  | 1 160 Mbits/s | 576 Mbits/s | 553 Mbits/s |
| Super 35 mm (recadrage) | RAW HQ | 4 368 × 2 304 |  | 2 290 Mbits/s | 1 150 Mbits/s | 915 Mbits/s |  |  | 1 910 Mbits/s | 954 Mbits/s | 916 Mbits/s |
|  | RAW ST |  |  | 1 130 Mbits/s | 563 Mbits/s | 451 Mbits/s |  |  | 939 Mbits/s | 470 Mbits/s | 451 Mbits/s |
|  | RAW LT |  |  | 732 Mbits/s | 366 Mbits/s | 293 Mbits/s |  |  | 611 Mbits/s | 306 Mbits/s | 293 Mbits/s |
| Super 16 mm (recadrage) | RAW HQ | 2 184 × 1 152 |  | 574 Mbits/s | 287 Mbits/s | 230 Mbits/s |  |  | 479 Mbits/s | 240 Mbits/s | 230 Mbits/s |
|  | RAW ST |  |  | 283 Mbits/s | 142 Mbits/s | 113 Mbits/s |  |  | 236 Mbits/s | 118 Mbits/s | 114 Mbits/s |
|  | RAW LT |  |  | 184 Mbits/s | 92 Mbits/s | 74 Mbits/s |  |  | 154 Mbits/s | 77 Mbits/s | 74 Mbits/s |

| Caractéristiques d’enregistrement XF-AVC Support d’enregistrement : – Carte CFexpress seulement : – Fréquence d’image : 59,94p, Résolution principale : 4 096 x 2 160/3 840 x 2 160, Débit binaire : 1 200 Mbits/900 Mbits – Fréquence d’image : 50,00p, Résolution principale : 4 096 x 2 160/3 840 x 2 160, Débit binaire : 1 000 Mbits/750 Mbits – Carte CFexpress, carte SD : Toutes les réponses autres que celles ci-dessus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enregistrement principal Format | Résolution principale/débit binaire |  | Fréquence système/vitesse |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 59,94 Hz |  |  |  | 50,00 Hz |  |  | 24,00 Hz |
|  |  |  | 59,94p | 59,94i | 29,97p | 23,98p | 50,00p | 50,00i | 25,00p | 24,00p |
| XF-AVC YCC422 10 bits | 4 096 × 2 160 3 840 × 2 160 | Intra-image 1 200 Mbits/s | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intra-image 1 000 Mbits/s |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  |  | Intra-image 900 Mbits/s | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intra-image 750 Mbits/s |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  |  | Intra-image 600 Mbits/s | ● |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  | Intra-image 500 Mbits/s |  |  |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | Intra-image 480 Mbits/s |  |  |  | ● |  |  |  | ● |
|  |  | Intra-image 450 Mbits/s |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  | Intra-image 375 Mbits/s |  |  |  |  |  |  | ● |  |
|  |  | Intra-image 360 Mbits/s |  |  |  | ● |  |  |  | ● |
|  |  | Intra-image 300 Mbits/s |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  | Intra-image 250 Mbits/s |  |  |  |  |  |  | ● |  |
|  |  | Intra-image 240 Mbits/s |  |  |  | ● |  |  |  | ● |
|  |  | Long groupe d’images (GOP) 250 Mbits/s | ● |  |  |  | ● |  |  |  |
|  |  | Long groupe d’images (GOP) 150 Mbits/s |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● |
|  | 2 048 x 1 080 1 920 x 1 080 | Intra-image 300 Mbits/s | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intra-image 250 Mbits/s |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  |  | Intra-image 150 Mbits/s |  | ●* | ● |  |  |  |  |  |
|  |  | Intra-image 125 Mbits/s |  |  |  |  |  | ●* | ● |  |
|  |  | Intra-image 120 Mbits/s |  |  |  | ● |  |  |  | ● |
|  |  | Long groupe d’images (GOP) 50 Mbits/s | ● | ●* | ● | ● | ● | ●* | ● | ● |
|  |  | Long groupe d’images (GOP) 25 Mbits/s |  | ●* |  |  |  | ●* |  |  |
| * 1 920 x 1 080 seulement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Caractéristiques d’enregistrement XF-AVC S Support d’enregistrement : – Carte CFexpress seulement : – Fréquence d’image : 59,94p, Résolution principale : 4 096 x 2 160/3 840 x 2 160, Débit binaire : 1 200 Mbits/900 Mbits – Fréquence d’image : 50,00p, Résolution principale : 4 096 x 2 160/3 840 x 2 160, Débit binaire : 1 000 Mbits/750 Mbits – Carte CFexpress, carte SD : Toutes les réponses autres que celles ci-dessus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enregistrement principal Format | Résolution principale/débit binaire |  | Fréquence système/vitesse |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 59,94 Hz |  |  | 50,00 Hz |  | 24,00 Hz |
|  |  |  | 59,94p | 29,97p | 23,98p | 50,00p | 25,00p | 24,00p |
| XF-AVC S YCC422, 10 bits | 4 096 × 2 160 3 840 × 2 160 | Intra-image 1 200 Mbits/s | ● |  |  |  |  |  |
|  |  | Intra-image 1 000 Mbits/s |  |  |  | ● |  |  |
|  |  | Intra-image 900 Mbits/s | ● |  |  |  |  |  |
|  |  | Intra-image 750 Mbits/s |  |  |  | ● |  |  |
|  |  | Intra-image 600 Mbits/s | ● | ● |  |  |  |  |
|  |  | Intra-image 500 Mbits/s |  |  |  | ● | ● |  |
|  |  | Intra-image 480 Mbits/s |  |  | ● |  |  | ● |
|  |  | Intra-image 450 Mbits/s |  | ● |  |  |  |  |
|  |  | Intra-image 375 Mbits/s |  |  |  |  | ● |  |
|  |  | Intra-image 360 Mbits/s |  |  | ● |  |  | ● |
|  |  | Intra-image 300 Mbits/s |  | ● |  |  |  |  |
|  |  | Intra-image 250 Mbits/s |  |  |  |  | ● |  |
|  |  | Intra-image 240 Mbits/s |  |  | ● |  |  | ● |
|  |  | Long groupe d’images (GOP) 250 Mbits/s | ● |  |  | ● |  |  |
|  |  | Long groupe d’images (GOP) 150 Mbits/s |  | ● | ● |  | ● | ● |
|  | 2 048 x 1 080 1 920 x 1 080 | Intra-image 300 Mbits/s | ● |  |  |  |  |  |
|  |  | Intra-image 250 Mbits/s |  |  |  | ● |  |  |
|  |  | Intra-image 150 Mbits/s |  | ● |  |  |  |  |
|  |  | Intra-image 125 Mbits/s |  |  |  |  | ● |  |
|  |  | Intra-image 120 Mbits/s |  |  | ● |  |  | ● |
|  |  | Long groupe d’images (GOP) 50 Mbits/s | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| XF-AVC S YCC420, 8 bits | 4 096 x 2 160 3 840 x 2 160 | Long groupe d’images (GOP) 150 Mbits/s | ● |  |  | ● |  |  |
|  |  | Long groupe d’images (GOP) 100 Mbits/s |  | ● | ● |  | ● | ● |
|  | 2 048 x 1 080 1 920 x 1 080 | Long groupe d’images (GOP) 35 Mbits/s | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| Caractéristiques d’enregistrement XF-HEVC S Support d’enregistrement : Carte CFexpress, carte SD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enregistrement principal Format | Résolution principale/débit binaire |  | Fréquence système/vitesse |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 59,94 Hz |  |  | 50,00 Hz |  | 24,00 Hz |
|  |  |  | 59,94p | 29,97p | 23,98p | 50,00p | 25,00p | 24,00p |
| XF-HEVC S YCC422 10 bits | 4 096 x 2 160 3 840 x 2 160 | Long groupe d’images (GOP) 225 Mbits/s | ● |  |  | ● |  |  |
|  |  | Long groupe d’images (GOP) 135 Mbits/s |  | ● | ● |  | ● | ● |
|  | 2 048 x 1 080 1 920 x 1 080 | Long groupe d’images (GOP) 50 Mbits/s | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| XF-HEVC S YCC420 10 bits | 4 096 x 2 160 3 840 x 2 160 | Long groupe d’images (GOP) 150 Mbits/s | ● |  |  | ● |  |  |
|  |  | Long groupe d’images (GOP) 100 Mbits/s |  | ● | ● |  | ● | ● |
|  | 2 048 x 1 080 1 920 x 1 080 | Long groupe d’images (GOP) 35 Mbits/s | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Durée d’enregistrement Séquence principale : Carte CFexpress |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Format d’enregistrement | Débit binaire | 512 Go | Format d’enregistrement |  | Débit binaire |  | 512 Go |  |
| RAW | 2 290 Mbits/s | 27 min | RAW |  | 563 Mbits/s |  | 112 min |  |
|  | 2 160 Mbits/s | 29 min |  |  | 552 Mbits/s |  | 114 min |  |
|  | 2 130 Mbits/s | 29 min |  |  | 451 Mbits/s |  | 139 min |  |
|  | 1730 Mbits/s | 36 min |  |  | 366 Mbits/s |  | 171 min |  |
|  | 1 380 Mbits/s | 46 min |  |  | 293 Mbits/s |  | 213 min |  |
|  | 1 150 Mbits/s | 55 min |  |  | 287 Mbits/s |  | 216 min |  |
|  | 1 130 Mbits/s | 56 min |  |  | 283 Mbits/s |  | 216 min |  |
|  | 1 070 Mbits/s | 59 min |  |  | 230 Mbits/s |  | 269 min |  |
|  | 915 Mbits/s | 69 min |  |  | 184 Mbits/s |  | 324 min |  |
|  | 850 Mbits/s | 74 min |  |  | 142 Mbits/s |  | 424 min |  |
|  | 732 Mbits/s | 86 min |  |  | 113 Mbits/s |  | 528 min |  |
|  | 690 Mbits/s | 91 min |  |  | 92 Mbits/s |  | 633 min |  |
|  | 574 Mbits/s | 109 min |  |  | 74 Mbits/s |  | 779 min |  |

| Durée d’enregistrement (suite) Séquence principale : Carte CFexpress |  |  |
| --- | --- | --- |
| Format d’enregistrement | Débit binaire | 512 Go |
| XF-AVC | 1200 Mbits/s | 53 min |
|  | 900 Mbits/s | 70 min |
|  | 600 Mbits/s | 104 min |
|  | 480 Mbits/s | 131 min |
|  | 450 Mbits/s | 140 min |
|  | 360 Mbits/s | 174 min |
|  | 300 Mbits/s | 206 min |
|  | 250 Mbits/s | 245 min |
|  | 240 Mbits/s | 259 min |
|  | 150 Mbits/s | 406 min |
|  | 120 Mbits/s | 502 min |
|  | 50 Mbits/s | 1 044 min |
|  | 25 Mbits/s | 1 943 min |
| XF-AVC S | 1200 Mbits/s | 53 min |
|  | 900 Mbits/s | 71 min |
|  | 600 Mbits/s | 106 min |
|  | 480 Mbits/s | 133 min |
|  | 450 Mbits/s | 142 min |
|  | 360 Mbits/s | 177 min |
|  | 300 Mbits/s | 212 min |
|  | 250 Mbits/s | 254 min |
|  | 240 Mbits/s | 266 min |
|  | 150 Mbits/s | 422 min |
|  | 120 Mbits/s | 530 min |
|  | 100 Mbits/s | 635 min |
|  | 50 Mbits/s | 1 237 min |
|  | 35 Mbits/s | 1 740 min |
| XF-HEVC S | 225 Mbits/s | 282 min |
|  | 150 Mbits/s | 422 min |
|  | 135 Mbits/s | 471 min |
|  | 100 Mbits/s | 635 min |
|  | 50 Mbits/s | 1 237 min |
|  | 35 Mbits/s | 1 740 min |

| Durée d’enregistrement (suite) Séquence principale : Carte SD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Format d’enregistrement | Débit binaire | 512 Go | 128 Go |
| XF-AVC | 600 Mbits/s | 105 min | 26 min |
|  | 480 Mbits/s | 131 min | 32 min |
|  | 450 Mbits/s | 140 min | 35 min |
|  | 360 Mbits/s | 174 min | 43 min |
|  | 300 Mbits/s | 206 min | 51 min |
|  | 250 Mbits/s | 245 min | 61 min |
|  | 240 Mbits/s | 259 min | 64 min |
|  | 150 Mbits/s | 406 min | 101 min |
|  | 120 Mbits/s | 502 min | 125 min |
|  | 50 Mbits/s | 1 044 min | 261 min |
|  | 25 Mbits/s | 1 943 min | 485 min |
| XF-AVC S | 600 Mbits/s | 106 min | 26 min |
|  | 480 Mbits/s | 133 min | 33 min |
|  | 450 Mbits/s | 142 min | 35 min |
|  | 360 Mbits/s | 177 min | 44 min |
|  | 300 Mbits/s | 212 min | 53 min |
|  | 250 Mbits/s | 254 min | 63 min |
|  | 240 Mbits/s | 266 min | 66 min |
|  | 150 Mbits/s | 422 min | 105 min |
|  | 120 Mbits/s | 531 min | 132 min |
|  | 100 Mbits/s | 635 min | 158 min |
|  | 50 Mbits/s | 1 237 min | 309 min |
|  | 35 Mbits/s | 1 740 min | 435 min |
| XF-HEVC S | 225 Mbits/s | 282 min | 70 min |
|  | 150 Mbits/s | 422 min | 105 min |
|  | 135 Mbits/s | 471 min | 117 min |
|  | 100 Mbits/s | 635 min | 158 min |
|  | 50 Mbits/s | 1 237 min | 309 min |
|  | 35 Mbits/s | 1 740 min | 435 min |

| Options offertes pour l’enregistrement sur la deuxième carte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mode d’enregistrement | Enregistrement sur la deuxième carte |  |  |  |  |  |
|  | Désactivé | Enregistrement de fichiers proxy | Enregistrement secondaire | Enregistrement audio | Enregistrement enchaîné*2 | Enregistrement sur deux cartes* 2 |
| Enregistrement normal | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ralenti et accéléré | ● | ●*1 | ●*1 |  |  |  |
| Séquence/Audio en mode S&F (WAV) | ● |  |  |  |  |  |
| Pré-enregistrement*2 | ● | ● | ● |  | ● | ● |
| Enregistrement à vitesse rapide | ● |  |  |  | ● | ● |
| Enregistrement à intervalles | ● |  |  |  | ● | ● |
| Enregistrement continu*2*3 | ● |  |  |  |  |  |
| *1 Uniquement lorsque le [format d’enregistrement principal] est [RAW]. Cependant, cela n’est pas possible lorsque la fréquence d’image de l’enregistrement au ralenti et en accéléré est supérieure à 60 p. *2 Impossible lorsque le [format d’enregistrement principal] est [RAW]. *3 Impossible lorsque le [format d’enregistrement principal] est [XF-AVC]. |  |  |  |  |  |  |
| Enregistrement au ralenti et en accéléré |  |  |  |  |  |  |
| Fréquence d’image |  |  | Fréquence d’image possible pour l’enregistrement au ralenti et en accéléré |  |  |  |
| 59,94p |  |  | 1, 2, 3, 6, 15, 30, 44, 48, 52, 56, 60, 90, 120, 150, 180 |  |  |  |
| 29,97p |  |  | 1, 2, 3, 6, 15, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 90, 120, 150, 180 |  |  |  |
| 50,00p |  |  | 1, 5, 15, 25, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 175, 180 |  |  |  |
| 25,00p |  |  | 1, 5, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 175, 180 |  |  |  |
| 23,98p, 24,00p |  |  | 1, 2, 3, 6, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 72, 96, 120, 144, 168, 180 |  |  |  |

| Enregistrement au ralenti et en accéléré (suite) Fréquence d’image configurable (RAW) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Format d’enregistrement principal | Résolution principale | Débit binaire | Fréquence d’images | Fréquence d’image pour un enregistrement au ralenti et en accéléré |
| RAW ST | 6 000 x 3 164 | 2 130 | 59,94 | 1 à 60 |
| RAW LT |  | 1 380 |  |  |
| RAW HQ |  | 2 160 | 29,97 | 1 à 30 |
| RAW ST |  | 1 070 |  | 1 à 60 |
| RAW LT |  | 690 |  |  |
| RAW ST |  | 1780 | 50,00 | 1 à 60 |
| RAW LT |  | 1 160 |  |  |
| RAW HQ |  | 1800 | 25,00 | 1 à 30 |
| RAW ST |  | 886 |  | 1 à 60 |
| RAW LT |  | 576 |  |  |
| RAW HQ |  | 1730 | 24,00 23,98 | 1 à 30 |
| RAW ST |  | 850 |  | 1 à 60 |
| RAW LT |  | 553*1 |  |  |
| RAW LT |  | 552*2 |  |  |
| RAW HQ | 4 368 x 2 304 | 2290 | 59,94 | 1 à 60 |
| RAW ST |  | 1130 |  | 1 à 100 |
| RAW LT |  | 732 |  |  |
| RAW HQ |  | 1150 | 29,97 | 1 à 60 |
| RAW ST |  | 563 |  | 1 à 100 |
| RAW LT |  | 366 |  |  |
| RAW HQ |  | 1910 | 50,00 | 1 à 60 |
| RAW ST |  | 939 |  | 1 à 100 |
| RAW LT |  | 611 |  |  |
| RAW HQ |  | 954 | 25,00 | 1 à 60 |
| RAW ST |  | 470 |  | 1 à 100 |
| RAW LT |  | 306 |  |  |
| *1 Uniquement lorsque la fréquence d’image est 24,00 *2 Uniquement lorsque la fréquence d’image est 23,98 |  |  |  |  |

| Enregistrement au ralenti et en accéléré (suite) Fréquence d’image configurable (RAW) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Format d’enregistrement principal | Résolution principale | Débit binaire | Fréquence d’images | Fréquence d’image pour un enregistrement au ralenti et en accéléré |
| RAW HQ | 4 368 x 2 304 | 916*1 | 24,00 23,98 | 1 à 60 |
| RAW HQ |  | 915*2 |  |  |
| RAW ST |  | 451 |  | 1 à 100 |
| RAW LT |  | 293 |  |  |
| RAW ST | 4 096 x 2 160 | 993 | 59,94 | 120 |
| RAW LT |  | 645 |  |  |
| RAW ST |  | 497 | 29,97 |  |
| RAW LT |  | 323 |  |  |
| RAW ST |  | 828 | 50,00 |  |
| RAW LT |  | 538 |  |  |
| RAW ST |  | 414 | 25,00 |  |
| RAW LT |  | 269 |  |  |
| RAW ST |  | 398 | 24,00 |  |
| RAW LT |  | 259 |  |  |
| RAW ST |  | 397 | 23,98 |  |
| RAW LT |  | 258 |  |  |
| RAW HQ | 2 184 x 1 152 | 574 | 59,94 | 1 à 180 |
| RAW ST |  | 283 |  |  |
| RAW LT |  | 184 |  |  |
| RAW HQ |  | 287 | 29,97 |  |
| RAW ST |  | 142 |  |  |
| RAW LT |  | 92 |  |  |
| RAW HQ |  | 479 | 50,00 |  |
| RAW ST |  | 236 |  |  |
| RAW LT |  | 154 |  |  |
| RAW HQ |  | 240 | 25,00 |  |
| RAW ST |  | 118 |  |  |
| RAW LT |  | 77 |  |  |
| RAW HQ |  | 230 | 24,00 23,98 |  |
| RAW ST |  | 114*1 |  |  |
| RAW ST |  | 113*2 |  |  |
| RAW LT |  | 74 |  |  |
| *1 Uniquement lorsque la fréquence d’image est 24,00 *2 Uniquement lorsque la fréquence d’image est 23,98 |  |  |  |  |

| Enregistrement au ralenti et en accéléré (suite) Fréquence d’image configurable (XF-AVC) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Format d’enregistrement principal | Résolution principale | Format de compression | Support d’enregistrement | Fréquence d’images | Débit binaire | Fréquence d’image pour un enregistrement au ralenti et en accéléré |
|  |  | Intra-image |  |  | 1 200 | 1 à 60 |
|  |  |  | CFexpress |  | 900 | 1 à 120 |
|  |  |  |  | 59,94 |  |  |
|  |  |  |  |  | 600 | 1 à 120 |
|  |  |  | SD |  | 600 | 1 à 60 |
|  |  |  |  |  | 600 | 1 à 60 |
|  |  |  | CFexpress |  | 450 | 1 à 120 |
|  |  |  |  |  | 300 | 1 à 120 |
|  |  |  |  | 29,97 |  |  |
|  |  |  |  |  | 600 | 1 à 30 |
|  |  |  | SD |  | 450 | 1 à 30 |
| YCC422 | 4 096 x 2 160 |  |  |  | 300 | 1 à 60 |
| 10 bits | 3 840 x 2 160 |  |  |  | 1 000 | 1 à 60 |
|  |  |  | CFexpress | 50,00 | 750 | 1 à 120 |
|  |  |  |  |  | 500 | 1 à 120 |
|  |  |  | SD |  | 500 | 1 à 60 |
|  |  |  |  |  | 500 | 1 à 60 |
|  |  |  | CFexpress |  | 375 | 1 à 120 |
|  |  |  |  | 25,00 | 250 | 1 à 120 |
|  |  |  |  |  | 500 | 1 à 30 |
|  |  |  | SD |  | 375 | 1 à 30 |
|  |  |  |  |  | 250 | 1 à 60 |
|  |  |  |  |  | 480 | 1 à 60 |
|  |  |  | CFexpress |  | 360 | 1 à 120 |
|  |  |  |  | 24,00/23,98 | 240 | 1 à 120 |
|  |  |  |  |  | 480 | 1 à 30 |
|  |  |  | SD |  | 360 | 1 à 30 |
|  |  |  |  |  | 240 | 1 à 60 |

| Enregistrement au ralenti et en accéléré (suite) Fréquence d’image configurable (XF-AVC) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Format d’enregistrement principal | Résolution principale | Format de compression | Support d’enregistrement | Fréquence d’images | Débit binaire | Fréquence d’image pour un enregistrement au ralenti et en accéléré |
| YCC422 10 bits | 4 096 x 2 160 3 840 x 2 160 | Long groupe d’images (GOP) | CFexpress, SD | 59,94 | 250 | 1 à 120 |
|  |  |  | CFexpress | 29,97 | 150 | 1 à 120 |
|  |  |  | SD |  | 150 | 120 |
|  |  |  |  |  | 150 | 1 à 100 |
|  |  |  | CFexpress, SD | 50,00 | 250 | 1 à 120 |
|  |  |  | CFexpress | 25,00 | 150 | 1 à 120 |
|  |  |  | SD |  | 150 | 1 à 100 |
|  |  |  |  |  | 135 | 120 |
|  |  |  | CFexpress | 24,00/23,98 | 150 | 1 à 120 |
|  |  |  | SD |  | 150 | 1 à 100 |
|  |  |  |  |  | 130 | 120 |
|  | 2 048 x 1 080 1 920 x 1 080 | Intra-image | CFexpress | 59,94 | 300 | 1 à 180 |
|  |  |  | SD |  |  | 1 à 120 |
|  |  |  | CFexpress | 29,97 | 150 | 1 à 180 |
|  |  |  | SD |  |  | 1 à 120 |
|  |  |  | CFexpress | 50,00 | 250 | 1 à 180 |
|  |  |  | SD |  |  | 1 à 120 |
|  |  |  | CFexpress | 25,00 | 125 | 1 à 180 |
|  |  |  | SD |  |  | 1 à 120 |
|  |  |  | CFexpress | 24,00/23,98 | 120 | 1 à 180 |
|  |  |  | SD |  |  | 1 à 120 |
|  |  | Long groupe d’images (GOP) | CFexpress SD | 59,94 50,00 29,97 25,00 24,00 23,98 | 50 | 1 à 180 |
| Fichiers proxy |  |  |  |  |  |  |
| YCC420 8 bits | 2 048 x 1 080 | Long groupe d’images (GOP) | SD | 59,94 50,00 29,97 25,00 24,00 23,98 | 35 | 1 à 60 |

| Enregistrement au ralenti et en accéléré (suite) Fréquence d’image configurable (XF-AVC S) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Format d’enregistrement principal | Résolution principale | Format de compression | Support d’enregistrement | Fréquence d’images | Débit binaire | Fréquence d’image pour un enregistrement au ralenti et en accéléré |
| YCC422 10 bits | 4 096 x 2 160 3 840 x 2 160 | Intra-image | CFexpress | 59,94 | 1 200 | 1 à 60 |
|  |  |  |  |  | 900 | 1 à 120 |
|  |  |  |  |  | 600 | 1 à 120 |
|  |  |  | SD |  | 600 | 1 à 60 |
|  |  |  | CFexpress | 29,97 | 600 | 1 à 60 |
|  |  |  |  |  | 450 | 1 à 120 |
|  |  |  |  |  | 300 | 1 à 120 |
|  |  |  | SD |  | 600 | 1 à 30 |
|  |  |  |  |  | 450 | 1 à 30 |
|  |  |  |  |  | 300 | 1 à 60 |
|  |  |  | CFexpress | 50,00 | 1 000 | 1 à 60 |
|  |  |  |  |  | 750 | 1 à 120 |
|  |  |  |  |  | 500 | 1 à 120 |
|  |  |  | SD |  | 500 | 1 à 60 |
|  |  |  | CFexpress | 25,00 | 500 | 1 à 60 |
|  |  |  |  |  | 375 | 1 à 120 |
|  |  |  |  |  | 250 | 1 à 120 |
|  |  |  | SD |  | 500 | 1 à 30 |
|  |  |  |  |  | 375 | 1 à 30 |
|  |  |  |  |  | 250 | 1 à 60 |
|  |  |  | CFexpress | 24,00/23,98 | 480 | 1 à 60 |
|  |  |  |  |  | 360 | 1 à 120 |
|  |  |  |  |  | 240 | 1 à 120 |
|  |  |  | SD |  | 480 | 1 à 30 |
|  |  |  |  |  | 360 | 1 à 30 |
|  |  |  |  |  | 240 | 1 à 60 |

| Enregistrement au ralenti et en accéléré (suite) Fréquence d’image configurable (XF-AVC S) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Format d’enregistrement principal | Résolution principale | Format de compression | Support d’enregistrement | Fréquence d’images | Débit binaire | Fréquence d’image pour un enregistrement au ralenti et en accéléré |
| YCC422 10 bits | 4 096 x 2 160 3 840 x 2 160 | Long groupe d’images (GOP) | CFexpress, SD | 59,94 | 250 | 1 à 120 |
|  |  |  | CFexpress | 29,97 | 150 | 1 à 120 |
|  |  |  | SD |  | 150 | 120 |
|  |  |  |  |  | 150 | 1 à 100 |
|  |  |  | CFexpress, SD | 50,00 | 250 | 1 à 120 |
|  |  |  | CFexpress | 25,00 | 150 | 1 à 120 |
|  |  |  | SD |  | 150 | 1 à 100 |
|  |  |  |  |  | 135 | 120 |
|  |  |  | CFexpress | 24,00/23,98 | 150 | 1 à 120 |
|  |  |  | SD |  | 150 | 1 à 100 |
|  |  |  |  |  | 130 | 120 |
|  | 2 048 x 1 080 1 920 x 1 080 | Intra-image | CFexpress | 59,94 | 300 | 1 à 180 |
|  |  |  | SD |  |  | 1 à 120 |
|  |  |  | CFexpress | 29,97 | 150 | 1 à 180 |
|  |  |  | SD |  |  | 1 à 120 |
|  |  |  | CFexpress | 50,00 | 250 | 1 à 180 |
|  |  |  | SD |  |  | 1 à 120 |
|  |  |  | CFexpress | 25,00 | 125 | 1 à 180 |
|  |  |  | SD |  |  | 1 à 120 |
|  |  |  | CFexpress | 24,00/23,98 | 120 | 1 à 180 |
|  |  |  | SD |  |  | 1 à 120 |
|  |  | Long groupe d’images (GOP) | CFexpress, SD | 59,94/50,00/29,97 25,00/24,00/23,98 | 50 | 1 à 180 |
| YCC420 8 bits | 4 096 x 2 160 3 840 x 2 160 | Long groupe d’images (GOP) | CFexpress, SD | 59,94/50,00 | 150 | 1 à 180 |
|  |  |  |  | 29,97/24,00/23,98 | 100 |  |
|  | 2 048 x 1 080 1 920 x 1 080 |  |  | 59,94/50,00/29,97 25,00/24,00/23,98 | 35 |  |
| Fichiers proxy |  |  |  |  |  |  |
| YCC420 8 bits | 2 048 x 1 080 | Long groupe d’images (GOP) | SD | 59,94/50,00/29,97 25,00/24,00/23,98 | 35 | 1 à 60 |

| Enregistrement au ralenti et en accéléré (suite) Fréquence d’image configurable (XF-HEVC S) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Format d’enregistrement principal | Résolution principale | Format de compression | Support d’enregistrement | Fréquence d’images | Débit binaire | Fréquence d’image pour un enregistrement au ralenti et en accéléré |
| YCC422 10 bits | 4 096 x 2 160 3 840 x 2 160 | Long groupe d’images (GOP) | CFexpress, SD | 59,94 | 225 | 1 à 120 |
|  |  |  |  | 29,97 | 135 | 1 à 120 |
|  |  |  |  | 50,00 | 225 | 1 à 120 |
|  |  |  |  | 25,00 | 135 | 1 à 120 |
|  |  |  |  | 24,00/23,98 | 135 | 1 à 120 |
|  |  |  | SD |  | 135 | 1 à 100 |
|  |  |  |  |  | 130 | 120 |
|  | 2 048 x 1 080 1 920 x 1 080 |  | CFexpress, SD | 59,94/50,00/29,97 25,00/24,00/23,98 | 50 | 1 à 180 |
| YCC420 10 bits | 4 096 x 2 160 3 840 x 2 160 |  |  | 59,94/50,00 | 150 | 1 à 120 |
|  |  |  |  | 29,97/25,00 24,00/23,98 | 100 | 1 à 120 |
|  | 2 048 x 1 080 1 920 x 1 080 |  |  | 59,94/50,00/29,97 25,00/24,00/23,98 | 35 | 1 à 180 |
| Fichiers proxy |  |  |  |  |  |  |
| YCC420 8 bits | 2 048 x 1 080 | Long groupe d’images (GOP) | SD | 59,94 50,00 29,97 25,00 24,00 23,98 | 35 | 1 à 60 |
| - Lorsque le « mode de capteur » est « Super 35 mm (recadrage) » et que la « fréquence d’image » est de 120 p, l’angle de vue devient légèrement étroit, quels que soient les réglages « Format d’enregistrement principal » et « Résolution principale ». - Lorsque la fréquence d’image de l’enregistrement au ralenti et en accéléré est supérieure à 60 p, les fonctions suivantes ne sont pas accessibles : - Fonction d’enregistrement sur deux cartes (enregistrement vidéo proxy, enregistrement secondaire) - Mise au point automatique et détection du sujet - Protocole CV – Lorsque « Séquence/Audio S&F (WAV) » est sélectionné, une fréquence d’image supérieure à 60 p ne peut pas être réglée pour l’enregistrement au ralenti et en accéléré. |  |  |  |  |  |  |

| Séquences proxy Combinaisons configurables comme suit La fréquence d’image est la même que celle de la vidéo principale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidéo principale |  |  | Séquences proxy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Enregistrement principal Format | XF-AVC |  |  | XF-AVC S |  |  | XF-HEVC S |  |  |
|  |  |  | Résolution | 2048 x 1 080 | 1 920 x 1 080 |  | 2048 x 1 080 | 1 920 x 1 080 | 1 280 x 720 | 2048 x 1 080 | 1 920 x 1 080 | 1 280 x 720 |
|  |  |  | Mode de numérisation | P | P | i | P |  |  | P |  |  |
|  |  |  | Imprimante couleur | YCC420 |  |  | YCC420 |  |  | YCC420 |  |  |
|  |  |  | Échantillonnage | 8 bits |  |  | 8 bits |  |  | 10 bits |  | 8 bits |
|  |  |  | Débit binaire | 35 Mbits/s |  |  | 16 Mbits/s, 9 Mbits/s |  | 6 Mbits/s | 16 Mbits/s, 9 Mbits/s |  | 6 Mbits/s |
| Enregistrement principal Format | Résolution | Mode de numérisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAW | 6 000 x 3 164 | -- |  | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
|  | 4 368 x 2 304 *2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 184 x 1 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XF-AVC | 4 096 x 2 160 | P |  | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
|  | 2 048 x 1 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 840 x 2 160 | P |  | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - |
|  | 1 920 x 1 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 920 x 1 080 | i |  | - | ●*1 | ●*1 | - | ● | ● | - | - | - |
| XF-AVC S | 4 096 x 2 160 | P |  | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
|  | 2 048 x 1 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 840 x 2 160 | P |  | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
|  | 1 920 x 1 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XF-HEVC S | 4 096 x 2 160 | P |  | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
|  | 2 048 x 1 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 840 x 2 160 | P |  | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
|  | 1 920 x 1 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1 Si le débit binaire de la séquence proxy est supérieur à la vidéo principale, celui-ci ne peut pas être sélectionné. *2 Lors de l’enregistrement au ralenti et en accéléré, la résolution principale lorsque la fréquence d’image est [120p] sera [4 096 x 2 160]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Combinaison de formats d’enregistrement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Secondaire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAW | XF-AVC | XF-AVC S |  | XF-HEVC S |  |
|  |  |  |  |  | YCC422, 10 bits | YCC420 8 bits | YCC422, 10 bits | YCC420 10 bits |
| Principal | RAW | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | XF-AVC | YCC422, 10 bits |  | ● | ● | ● | ― | ― |
|  | XF-AVC S | YCC422, 10 bits |  | ― | ● | ● | ― | ― |
|  |  | YCC420 8 bits |  | ― | ― | ● | ― | ― |
|  | XF-HEVC S | YCC422, 10 bits |  | ― | ― | ― | ● | ● |
|  |  | YCC420 10 bits |  | ― | ― | ― | ― | ● |

| Séquences principales : RAW Lors de l’enregistrement au ralenti et en accéléré lorsque [Mode de capteur] est réglé à [Super 35 mm (recadrage)], la résolution principale lorsque la fréquence d’image est [120p] sera [4 096 x 2 160]. Séquences secondaires : XF-AVC, XF-AVC S (XF-AVC S YCC422, 10 bits) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Séquences principales |  |  |  | Séquences secondaires |
| Fréquence d’images | Format d’enregistrement principal | Résolution | Débit binaire | Résolution/Débit binaire |
| 59,94p/50 p | ST LT | 6 000 x 3 164 | 2 130 Mbits/s/1 780 Mbits/s | 4 096 x 2 160 600 Mbits/s/500 Mbits/s Intra 250 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080 300 Mbits/s/250 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 1 380 Mbits/s/1 160 Mbits/s |  |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p | HQ ST |  | 2 160 Mbits/s/1 800 Mbits/s/1 730 Mbits/s/1 730 Mbits/s | 4 096 x 2 160 600 Mb/s/500 Mb/s/480 Mb/s/480 Mb/s Intra 450 Mb/s/375 Mb/s/360 Mb/s/360 Mb/s. |
|  |  |  | 1 070 Mbits/s/886 Mbits/s/850 Mbits/s/850 Mbits/s |  |
|  | LT |  | 690 Mbits/s/576 Mbits/s/553 Mbits/s/552 Mbits/s | Intra 300 Mbits/s/250 Mbits/s/240 Mbits/s/240 Mbits/s 150 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080 150 Mbits/s/125 Mbits/s/120 Mbits/s/120 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 59,94p/50 p | HQ ST LT | 4 368 x 2 304 | 2 290 Mbits/s/1 910 Mbits/s | 4 096 x 2 160 600 Mbits/s/500 Mbits/s Intra 250 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080 300 Mbits/s/250 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 1 130 Mbits/s/939 Mbits/s |  |
|  |  |  | 732 Mbits/s/611 Mbits/s |  |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p | HQ ST LT |  | 1 150 Mbits/s/954 Mbits/s/916 Mbits/s/915 Mbits/s | 4 096 x 2 160 600 Mbits/s/500 Mbits/s/480 Mbits/s/480 Mbits/s Intra 450 Mbits/s/375 Mbits/s/360 Mbits/s/360 Mbits/s Intra 300 Mbits/s/250 Mbits/s/240 Mbits/s/240 Mbits/s Intra 150 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080 150 Mbits/s/125 Mbits/s/120 Mbits/s/120 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 563 Mbits/s/470 Mbits/s/451 Mbits/s/451 Mbits/s |  |
|  |  |  | 366 Mbits/s/306 Mbits/s/293 Mbits/s/293 Mbits/s |  |
| 59,94p/50p | HQ ST LT | 2 184 × 1 152 | 574 Mbits/s/479 Mbits/s | 2 048 × 1 080 300 Mbits/s/250 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 283 Mbits/s/236 Mbits/s |  |
|  |  |  | 184 Mbits/s/154 Mbits/s |  |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p | HQ ST LT |  | 287 Mbits/s/240 Mbits/s/230 Mbits/s/230 Mbits/s | 2 048 × 1 080 150 Mbits/s/125 Mbits/s/120 Mbits/s/120 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 142 Mbits/s/118 Mbits/s/114 Mbits/s/113 Mbits/s |  |
|  |  |  | 92 Mbits/s/77 Mbits/s/74 Mbits/s/74 Mbits/s |  |

| Séquences secondaires : XF-AVC S (XF-AVC S YCC420, 8 bits) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Séquences principales |  |  |  | Séquences secondaires |
| Fréquence d’images | Format d’enregistrement principal | Résolution | Débit binaire | Résolution/Débit binaire |
| 59,94p/50 p | ST LT | 6 000 x 3 164 | 2 130 Mbits/s/1 780 Mbits/s | 4 096 x 2 160, 150 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 1 380 Mbits/s/1 160 Mbits/s |  |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p | HQ ST LT |  | 2 160 Mbits/s/1 800 Mbits/s/1 730 Mbits/s/1 730 Mbits/s | 4 096 x 2 160, 100 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 1 070 Mbits/s/886 Mbits/s/850 Mbits/s/850 Mbits/s |  |
|  |  |  | 690 Mbits/s/576 Mbits/s/553 Mbits/s/552 Mbits/s |  |
| 59,94p/50 p | HQ ST LT | 4 368 x 2 304 | 2 290 Mbits/s/1 910 Mbits/s | 4 096 x 2 160, 150 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 1 130 Mbits/s/939 Mbits/s |  |
|  |  |  | 732 Mbits/s/611 Mbits/s |  |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p | HQ ST LT |  | 1 150 Mbits/s/954 Mbits/s/916 Mbits/s/915 Mbits/s | 4 096 x 2 160, 100 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 563 Mbits/s/470 Mbits/s/451 Mbits/s/451 Mbits/s |  |
|  |  |  | 366 Mbits/s/306 Mbits/s/293 Mbits/s/293 Mbits/s |  |
| 59,94p/50 p | HQ ST LT | 2 184 × 1 152 | 574 Mbits/s/479 Mbits/s | 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 283 Mbits/s/236 Mbits/s |  |
|  |  |  | 184 Mbits/s/154 Mbits/s |  |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p | HQ ST LT |  | 287 Mbits/s/240 Mbits/s/230 Mbits/s/230 Mbits/s | 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 142 Mbits/s/118 Mbits/s/114 Mbits/s/113 Mbits/s |  |
|  |  |  | 92 Mbits/s/77 Mbits/s/74 Mbits/s/74 Mbits/s |  |
| Séquences secondaires : XF-HEVC S (XF-HEVC S YCC422, 10 bits) |  |  |  |  |
| Séquences principales |  |  |  | Séquences secondaires |
| Fréquence d’images | Format d’enregistrement principal | Résolution | Débit binaire | Résolution/Débit binaire |
| 59,94p/50 p | ST LT | 6 000 x 3 164 | 2 130 Mbits/s/1 780 Mbits/s | 4 096 x 2 160, 225 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 1 380 Mbits/s/1 160 Mbits/s |  |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p | HQ ST LT |  | 2 160 Mbits/s/1 800 Mbits/s/1 730 Mbits/s/1 730 Mbits/s | 4 096 x 2 160, 135 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 1 070 Mbits/s/886 Mbits/s/850 Mbits/s/850 Mbits/s |  |
|  |  |  | 690 Mbits/s/576 Mbits/s/553 Mbits/s/552 Mbits/s |  |
| 59,94p/50 p | HQ ST LT | 4 368 x 2 304 | 2 290 Mbits/s/1 910 Mbits/s | 4 096 x 2 160, 225 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 1 130 Mbits/s/939 Mbits/s |  |
|  |  |  | 732 Mbits/s/611 Mbits/s |  |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p | HQ ST LT |  | 1 150 Mbits/s/954 Mbits/s/916 Mbits/s/915 Mbits/s | 4 096 x 2 160, 135 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 563 Mbits/s/470 Mbits/s/451 Mbits/s/451 Mbits/s |  |
|  |  |  | 366 Mbits/s/306 Mbits/s/293 Mbits/s/293 Mbits/s |  |
| 59,94p/50 p | HQ ST LT | 2 184 × 1 152 | 574 Mbits/s/479 Mbits/s | 2 048 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 283 Mbits/s/236 Mbits/s |  |
|  |  |  | 184 Mbits/s/154 Mbits/s |  |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p | HQ ST LT |  | 287 Mbits/s/240 Mbits/s/230 Mbits/s/230 Mbits/s | 2 048 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 142 Mbits/s/118 Mbits/s/114 Mbits/s/113 Mbits/s |  |
|  |  |  | 92 Mbits/s/77 Mbits/s/74 Mbits/s/74 Mbits/s |  |

| Séquences secondaires : XF-HEVC S (XF-HEVC S YCC420, 10 bits) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Séquences principales |  |  |  | Séquences secondaires |
| Fréquence d’images | Format d’enregistrement principal | Résolution | Débit binaire | Résolution/Débit binaire |
| 59,94p/50 p | ST LT | 6 000 x 3 164 | 2 130 Mbits/s/1 780 Mbits/s | 4 096 x 2 160, 150 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 1 380 Mbits/s/1 160 Mbits/s |  |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p | HQ ST LT |  | 2 160 Mbits/s/1 800 Mbits/s/1 730 Mbits/s/1 730 Mbits/s | 4 096 x 2 160, 100 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 1 070 Mbits/s/886 Mbits/s/850 Mbits/s/850 Mbits/s |  |
|  |  |  | 690 Mbits/s/576 Mbits/s/553 Mbits/s/552 Mbits/s |  |
| 59,94p/50 p | HQ ST LT | 4 368 x 2 304 | 2 290 Mbits/s/1 910 Mbits/s | 4 096 x 2 160, 150 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 1 130 Mbits/s/939 Mbits/s |  |
|  |  |  | 732 Mbits/s/611 Mbits/s |  |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p | HQ ST LT |  | 1 150 Mbits/s/954 Mbits/s/916 Mbits/s/915 Mbits/s | 4 096 x 2 160, 100 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 563 Mbits/s/470 Mbits/s/451 Mbits/s/451 Mbits/s |  |
|  |  |  | 366 Mbits/s/306 Mbits/s/293 Mbits/s/293 Mbits/s |  |
| 59,94p/50 p | HQ ST LT | 2 184 × 1 152 | 574 Mbits/s/479 Mbits/s | 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 283 Mbits/s/236 Mbits/s |  |
|  |  |  | 184 Mbits/s/154 Mbits/s |  |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p | HQ ST LT |  | 287 Mbits/s/240 Mbits/s/230 Mbits/s/230 Mbits/s | 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  |  | 142 Mbits/s/118 Mbits/s/114 Mbits/s/113 Mbits/s |  |
|  |  |  | 92 Mbits/s/77 Mbits/s/74 Mbits/s/74 Mbits/s |  |

| Séquences principales : XF-AVC Séquences secondaires : XF-AVC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Séquences principales |  |  |  | Séquences secondaires |
| Fréquence d’images | Résolution | Débit binaire |  | Résolution/Débit binaire |
| 59,94p/50 p | 4 096 x 2 160 | 1 200/1 000 | Intra | 2 048 x 1 080 300 Mbits/s/250 Mbits/s Intra |
|  |  | 900/750 |  |  |
|  |  | 600/500 |  |  |
|  |  | 250/250 | Long groupe d’images (GOP) | 2 048 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 600/500/480/480 | Intra | 4 096 x 2 160, 150 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080 150 Mbits/s/125 Mbits/s/120 Mbits/s/120 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 450/375/360/360 |  |  |
|  |  | 300/250/240/240 |  |  |
|  |  | 150/150/150/150 | Long groupe d’images (GOP) | 2 048 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 59,94p/50 p | 3 840 x 2 160 | 1 200/1 000 | Intra | 1 920 x 1 080 300 Mbits/s/250 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) * Dans le cas de 59,94 i/50,00 i 150/125 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 25 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 900/750 |  |  |
|  |  | 600/500 |  |  |
|  |  | 250/250 | Long groupe d’images (GOP) | 1 920 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) * Dans le cas de 59,94 i/50,00 i 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 25 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 600/500/480/480 | Intra | 3 840 x 2 160, 150 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 1 920 x 1 080 150 Mbits/s/125 Mbits/s/120 Mbits/s/120 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 450/375/360/360 |  |  |
|  |  | 300/250/240/240 |  |  |
|  |  | 150/150/150/150 | Long groupe d’images (GOP) | 1 920 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 59,94p/50 p | 2 048 x 1 080 | 300/250 | Intra | 2 048 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50 | Long groupe d’images (GOP) | ― |
|  |  | 150/125/120/120 | Intra | 2 048 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50/50/50 | Long groupe d’images (GOP) | ― |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p | 1 920 x 1 080 | 300/250 | Intra | 1 920 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50 | Long groupe d’images (GOP) | ― |
|  |  | 150/125/120/120 | Intra | 1 920 x 1 080 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50/50/50 | Long groupe d’images (GOP) | ― |
| 59,94i/50i |  | 150/125 | Intra | 1 920 x 1 080 50 Mbits/s/25 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50 | Long groupe d’images (GOP) | ― |
|  |  | 25/25 | Long groupe d’images (GOP) | ― |

| Séquences secondaires : XF-AVC S (XF-AVC S YCC422, 10 bits) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Séquences principales |  |  |  | Séquences secondaires |
| Fréquence d’images | Résolution | Débit binaire |  | Résolution/Débit binaire |
| 59,94p/50 p | 4 096 x 2 160 | 1 200/1 000 | Intra | 2 048 x 1 080, 300 Mbits/s/250 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 900/750 |  |  |
|  |  | 600/500 |  |  |
|  |  | 250/250 | Long groupe d’images (GOP) | 2 048 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 600/500/480/480 | Intra | 4 096 x 2 160, 600 Mbits/s/500 Mbits/s/480 Mbits/s/480 Mbits/s Intra 450 Mbits/s/375 Mbits/s/360 Mbits/s/360 Mbits/s Intra 300 Mbits/s/250 Mbits/s/240 Mbits/s/240 Mbits/s Intra 150 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080, 150 Mbits/s/125 Mbits/s/120 Mbits/s/120 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 450/375/360/360 |  | 4 096 x 2 160, 450 Mbits/s/375 Mbits/s/360 Mbits/s/360 Mbits/s Intra 300 Mbits/s/250 Mbits/s/240 Mbits/s/240 Mbits/s Intra 150 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080, 150 Mbits/s/125 Mbits/s/120 Mbits/s/120 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 300/250/240/240 |  | 4 096 x 2 160, 300 Mbits/s/250 Mbits/s/240 Mbits/s/240 Mbits/s Intra 150 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080, 150 Mbits/s/125 Mbits/s/120 Mbits/s/120 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 150/150/150/150 | Long groupe d’images (GOP) | 4 096 x 2 160, 150 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 59,94p/50 p | 3 840 x 2 160 | 1 200/1 000 | Intra | 1 920 x 1 080, 350 Mbits/s/250 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 900/750 |  |  |
|  |  | 600/500 |  |  |
|  |  | 250/250 | Long groupe d’images (GOP) | 1 920 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 600/500/480/480 | Intra | 3 840 x 2 160, 600 Mbits/s/500 Mbits/s/480 Mbits/s/480 Mbits/s Intra 450 Mbits/s/375 Mbits/s/360 Mbits/s/360 Mbits/s Intra 300 Mbits/s/250 Mbits/s/240 Mbits/s/240 Mbits/s Intra 150 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 1920 x 1080, 150 Mbits/s/125 Mbits/s/120 Mbits/s/120 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 450/375/360/360 |  | 3 840 x 2 160, 450 Mbits/s/375 Mbits/s/360 Mbits/s/360 Mbits/s Intra 300 Mbits/s/250 Mbits/s/240 Mbits/s/240 Mbits/s Intra 150 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 1 920 x 1 080, 150 Mbits/s/125 Mbits/s/120 Mbits/s/120 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 300/250/240/240 |  | 3 840 x 2 160, 300 Mbits/s/250 Mbits/s/240 Mbits/s/240 Mbits/s Intra 150 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 1920 x 1080, 150 Mbits/s/125 Mbits/s/120 Mbits/s/120 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 150/150/150/150 | Long groupe d’images (GOP) | 3 840 x 2 160, 150 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 1 920 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 59,94p/50 p | 2 048 x 1 080 | 300/250 | Intra | 2 048 x 1 080, 300 Mbits/s/250 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50 | Long groupe d’images (GOP) | 2 048 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 150/125/120/120 | Intra | 2 048 x 1 080, 150 Mbits/s/125 Mbits/s/120 Mbits/s/120 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50/50/50 | Long groupe d’images (GOP) | 2 048 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p | 1 920 x 1 080 | 300/250 | Intra | 1 920 x 1 080, 300 Mbits/s/250 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50 | Long groupe d’images (GOP) | 1 920 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 150/125/120/120 | Intra | 1920 x 1080, 150 Mbits/s/125 Mbits/s/120 Mbits/s/120 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50/50/50 | Long groupe d’images (GOP) | 1 920 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |

| Séquences secondaires : XF-AVC S (XF-AVC S YCC420, 8 bits) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Séquences principales |  |  |  | Séquences secondaires |
| Fréquence d’images | Résolution | Débit binaire |  | Résolution/Débit binaire |
| 59,94p/50 p | 4 096 x 2 160 | 1 200/1 000 | Intra | 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 900/750 |  |  |
|  |  | 600/500 |  |  |
|  |  | 250/250 | Long groupe d’images (GOP) |  |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 600/500/480/480 | Intra | 4 096 x 2 160, 100 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 450/375/360/360 |  |  |
|  |  | 300/250/240/240 |  |  |
|  |  | 150/150/150/150 | Long groupe d’images (GOP) |  |
| 59,94p/50 p | 3 840 x 2 160 | 1 200/1 000 | Intra | 1 920 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 900/750 |  |  |
|  |  | 600/500 |  |  |
|  |  | 250/250 | Long groupe d’images (GOP) |  |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 600/500/480/480 | Intra | 3 840 x 2 160, 100 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 1 920 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 450/375/360/360 |  |  |
|  |  | 300/250/240/240 |  |  |
|  |  | 150/150/150/150 | Long groupe d’images (GOP) |  |
| 59,94p/50 p | 2 048 x 1 080 | 300/250 | Intra | 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50 | Long groupe d’images (GOP) |  |
|  |  | 150/125/120/120 | Intra |  |
|  |  | 50/50/50/50 | Long groupe d’images (GOP) | 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p | 1 920 x 1 080 | 300/250 | Intra | 1 920 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50 | Long groupe d’images (GOP) |  |
|  |  | 150/125/120/120 | Intra | 1 920 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50/50/50 | Long groupe d’images (GOP) |  |

| Séquences principales : XF-AVC S (YCC422, 10 bits) Séquences secondaires : XF-AVC S (XF-AVC YCC422, 10 bits) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Séquences principales |  |  |  | Séquences secondaires |
| Fréquence d’images | Résolution | Débit binaire |  | Résolution/Débit binaire |
| 59,94p/50 p | 4 096 x 2 160 | 1 200/1 000 | Intra | 2 048 x 1 080 300 Mbits/s/250 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 900/750 |  |  |
|  |  | 600/500 |  |  |
|  |  | 250/250 | Long groupe d’images (GOP) | 2 048 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 600/500/480/480 | Intra | 4 096 x 2 160, 150 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080 150 Mbits/s/125 Mbits/s/120 Mbits/s/120 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 450/375/360/360 |  |  |
|  |  | 300/250/240/240 |  |  |
|  |  | 150/150/150/150 | Long groupe d’images (GOP) | 2 048 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 59,94p/50 p | 3 840 x 2 160 | 1 200/1 000 | Intra | 1 920 x 1 080 300 Mbits/s/250 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 900/750 |  |  |
|  |  | 600/500 |  |  |
|  |  | 250/250 | Long groupe d’images (GOP) | 1 920 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 600/500/480/480 | Intra | 3 840 x 2 160, 150 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 1 920 x 1 080 150 Mbits/s/125 Mbits/s/120 Mbits/s/120 Mbits/s Intra 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 450/375/360/360 |  |  |
|  |  | 300/250/240/240 |  |  |
|  |  | 150/150/150/150 | Long groupe d’images (GOP) | 1 920 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 59,94p/50 p | 2 048 x 1 080 | 300/250 | Intra | 2 048 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50 | Long groupe d’images (GOP) | ― |
|  |  | 150/125/120/120 | Intra | 2 048 x 1 080 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50/50/50 | Long groupe d’images (GOP) | ― |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p | 1 920 x 1 080 | 300/250 | Intra | 1 920 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50 | Long groupe d’images (GOP) | ― |
|  |  | 150/125/120/120 | Intra | 1 920 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50/50/50 | Long groupe d’images (GOP) | ― |

| Séquences secondaires : XF-AVC S (XF-AVC YCC420, 8 bits) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Séquences principales |  |  |  | Séquences secondaires |
| Fréquence d’images | Résolution | Débit binaire |  | Résolution/Débit binaire |
| 59,94p/50 p | 4 096 x 2 160 | 1 200/1 000 | Intra | 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 900/750 |  |  |
|  |  | 600/500 |  |  |
|  |  | 250/250 | Long groupe d’images (GOP) |  |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 600/500/480/480 | Intra | 4 096 x 2 160, 100 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 450/375/360/360 |  |  |
|  |  | 300/250/240/240 |  |  |
|  |  | 150/150/150/150 | Long groupe d’images (GOP) |  |
| 59,94p/50 p | 3 840 x 2 160 | 1 200/1 000 | Intra | 1 920 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 900/750 |  |  |
|  |  | 600/500 |  |  |
|  |  | 250/250 | Long groupe d’images (GOP) |  |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 600/500/480/480 | Intra | 3 840 x 2 160, 100 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 1 920 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 450/375/360/360 |  |  |
|  |  | 300/250/240/240 |  |  |
|  |  | 150/150/150/150 | Long groupe d’images (GOP) |  |
| 59,94p/50 p | 2 048 x 1 080 | 300/250 | Intra | 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50 | Long groupe d’images (GOP) |  |
|  |  | 150/125/120/120 | Intra | 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50/50/50 | Long groupe d’images (GOP) |  |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p | 1 920 x 1 080 | 300/250 | Intra | 1 920 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50 | Long groupe d’images (GOP) |  |
|  |  | 150/125/120/120 | Intra | 1 920 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
|  |  | 50/50/50/50 | Long groupe d’images (GOP) |  |

| Séquences principales : XF-AVC S (YCC420, 8 bits) Séquences secondaires : XF-AVC S (YCC420, 8 bits) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Séquences principales |  |  |  | Séquences secondaires |
| Fréquence d’images | Résolution | Débit binaire |  | Résolution/Débit binaire |
| 59,94p/50 p | 4 096 x 2 160 | 150/150 | Long groupe d’images (GOP) | 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 100/100/100/100 |  | 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 59,94p/50 p | 3 840 x 2 160 | 150/150 |  | 1 920 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 100/100/100/100 |  | 1 920 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 59,94p/50 p | 2 048 x 1 080 | 35/35 |  | ― |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 35/35/35/35 |  | ― |
| 59,94p/50 p | 1 920 x 1 080 | 35/35 |  | ― |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 35/35/35/35 |  | ― |
| Séquences principales : XF-HEVC S (YCC422, 10 bits) Séquences secondaires : XF-HEVC S (YCC422, 10 bits) |  |  |  |  |
| Séquences principales |  |  |  | Séquences secondaires |
| Fréquence d’images | Résolution | Débit binaire |  | Résolution/Débit binaire |
| 59,94p/50 p | 4 096 x 2 160 | 225/225 | Long groupe d’images (GOP) | 2 048 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 135/135/135/135 |  | 2 048 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 59,94p/50 p | 3 840 x 2 160 | 225/225 |  | 1 920 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 135/135/135/135 |  | 1 920 x 1 080, 50 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 59,94p/50 p | 2 048 x 1 080 | 50/50 |  | ― |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 50/50/50/50 |  | ― |
| 59,94p/50 p | 1 920 x 1 080 | 50/50 |  | ― |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 50/50/50/50 |  | ― |

| Séquences secondaires : XF-HEVC S (YCC420, 10 bits) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Séquences principales |  |  |  | Séquences secondaires |
| Fréquence d’images | Résolution | Débit binaire |  | Résolution/Débit binaire |
| 59,94p/50 p | 4 096 x 2 160 | 225/225 | Long groupe d’images (GOP) | 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 135/135/135/135 |  | 4 096 x 2 160, 100 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 59,94p/50 p | 3 840 x 2 160 | 225/225 |  | 1 920 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 135/135/135/135 |  | 3 840 x 2 160, 100 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) 1 920 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 59,94p/50 p | 2 048 x 1 080 | 50/50 |  | 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 50/50/50/50 |  | 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 59,94p/50 p | 1 920 x 1 080 | 50/50 |  | 1 920 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 50/50/50/50 |  | 1 920 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| Séquences principales : XF-HEVC S (YCC420, 10 bits) Séquences secondaires : XF-HEVC S (YCC420, 10 bits) |  |  |  |  |
| Séquences principales |  |  |  | Séquences secondaires |
| Fréquence d’images | Résolution | Débit binaire |  | Résolution/Débit binaire |
| 59,94p/50 p | 4 096 x 2 160 | 150/150 |  | 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 100/100/100/100 |  | 2 048 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 59,94p/50 p | 3 840 x 2 160 | 150/150 |  | 1 920 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 100/100/100/100 |  | 1 920 x 1 080, 35 Mbits/s Long groupe d’images (GOP) |
| 59,94p/50 p | 2 048 x 1 080 | 35/35 |  | ― |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 35/35/35/35 |  | ― |
| 59,94p/50 p | 1 920 x 1 080 | 35/35 |  | ― |
| 29,97p/25 p 24p/23,98p |  | 35/35/35/35 |  | ― |

| Exposition |  |
| --- | --- |
| Contrôle de l’exposition | Les méthodes de contrôle de l’exposition sont les suivantes. Manuelle : Réglage manuel à l’aide de l’obturateur, du diaphragme, de la sensibilité ISO/du gain et du filtre ND. Bouton-poussoir de commande automatique du diaphragme : Lorsque vous appuyez sur le bouton-poussoir de commande automatique du diaphragme, celui-ci contrôle l’ouverture pour obtenir une exposition adéquate. En cas d’écart par rapport à l’exposition adéquate, il reprend le contrôle. Commande automatique du diaphragme : S’ajuste constamment et de façon automatique pour obtenir une exposition adéquate à l’aide du diaphragme. Réglage automatique de la sensibilité ISO/du gain : S’ajuste constamment et de façon automatique pour obtenir une exposition adéquate à l’aide de la sensibilité ISO/du gain. Autres : Le délai d’exposition automatique peut être modifié dans le menu. Le réglage automatique de la sensibilité ISO/du gain peut être utilisé en combinaison avec la commande automatique du diaphragme ou du bouton-poussoin de commande automatique du diaphragme. |
| Système de mesure | Standard (mesure à prédominance centrale) Projecteur Contre-jour *Si les fonctions [EOS Standard] et [EOS Neutre] sont sélectionnées dans [Sélection de fichier CP], la valeur du réglage sera grisée et ne pourra pas être sélectionnée puisque la photométrie est effectuée de la même façon que la série EOS R. La modification du fichier CP (réglage du facteur de contraste, enregistrement d’une autre table de consultation comme fichier Look) le rend sélectionnable. |
| Correction de l’exposition | Une fonction d’exposition automatique variable est offerte. La valeur cible (±8 valeurs à partir du centre) de la luminosité peut être définie. Les valeurs sont indiquées sous forme de valeurs d’exposition. La correction peut être réglée par paliers de 0,25, de ±0 à ±2,0. Réglage de la vitesse d’obturation : Vous pouvez sélectionner la vitesse, l’angle, la fonction Clear Scan ou le mode ralenti comme format d’affichage. |
| 59,94 Hz/24,00 Hz |  |
| Désactivé | Lorsque la fréquence d’image 59,94 (i/p) a été définie sur : 1/60 Lorsque la fréquence d’image 29,97p a été définie sur : 1/30 Lorsque la fréquence d’image 24,00p/23,98 p a été définie sur : 1/24 Lorsque l’option Ralenti et accéléré est réglée sur [Activé] et que le mode d’obturation est réglé sur [Désactivé], la durée de stockage correspond à une fréquence d’image en mode Ralenti et accéléré de 1. |
| Vitesse | Affichage d’un tiers de valeur : 1/1~1/2000 (total de 34 réglages) Affichage d’un quart de valeur : 1/1~1/2000 (total de 47 réglages) Dépend du réglage de la fréquence d’image. |
| Angle (°) | 360,00; 240,00; 180,00; 120,00; 90,00; 60,00; 45,00; 30,00; 22,50; 15,00; 11,25 De plus, les valeurs d’angle équivalant à 1/100 s, 1/50 s, 3/100 s, 1/25 s, 1/120 s, 1/60 s, 1/40 s et 1/30 s sont sélectionnables à l’intérieur de la plage d’angle minimale de 360°. |
| Fonction Clear scan (Hz) | 23,97 Hz - 1 971 Hz La fréquence peut être réglée avec la résolution minimale configurable dans la plage ci-dessus, selon le mode de capteur et la fréquence d’image. |
| Ralenti | Lorsque la fréquence d’image 59,94 (i/p) a été définie sur : 1/4, 1/8, 1/15, 1/30 Lorsque la fréquence d’image 29,97p a été définie sur : 1/4, 1/8, 1/15 Lorsque la fréquence d’image 23,98p/24,00 p a été définie sur : 1/3, 1/6, 1/12 |
| 50,00 Hz |  |
| Désactivé | Lorsque la fréquence d’image 50,00 (i/p) a été définie sur : 1/50 Lorsque la fréquence d’image 25,00p a été définie sur : 1/25 Lorsque l’option Ralenti et accéléré est réglée sur [Activé] et que le mode d’obturation est réglé sur [Désactivé], la durée de stockage correspond à une fréquence d’image en mode Ralenti et accéléré de 1. |
| Vitesse | Affichage d’un tiers de valeur : 1/1~1/2000 (total de 34 réglages) Affichage d’un quart de valeur : 1/1~1/2000 (total de 45 réglages) |
| Angle (°) | Même que pour 59,94/24,00 Hz. |
| Fonction Clear scan (Hz) | 23,97 Hz - 1 971 Hz La fréquence peut être réglée avec la résolution minimale configurable dans la plage ci-dessus, selon le mode de capteur et la fréquence d’image. |
| Lent | Lorsque la fréquence d’image 50,00 (i/p) a été définie sur : 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 Lorsque la fréquence d’image 25,00p a été définie sur : 1/3, 1/6, 1/12 |

| Exposition (suite) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réglage automatique Clear Scan | Lorsqu’un papillotement se produit lors d’une prise de vue sous une source de lumière papillotante à grande vitesse, le [Réglage automatique Clear Scan] peut être utilisé pour détecter la fréquence des sources lumineuses dans la plage de 50,0 Hz à 2 011,2 Hz, afficher la vitesse d’obturation en fonction de la vitesse de papillotement, et permettre une prise de vue avec un papillotement réduit au minimum. La précision de la détection peut diminuer dans les conditions suivantes : - Motifs répétitifs (p. ex. : motifs en treillis/grille, rayures, etc.) - Sujet en mouvement qui ne reste pas immobile - Luminosité ou obscurité extrême - Sources lumineuses multiples sur l’écran - Le papillotement provient d’une petite source lumineuse - Lorsque le papillotement provient d’une petite source lumineuse - Faible éclairage du sujet |  |  |
| Réglages du diaphragme | La fonction de réglage du diaphragme est fournie pour les objectifs RF, de cinéma RF, EF, de cinéma EF et PL. Le réglage d’une demi-valeur, d’un tiers de valeur ou Fin peut être sélectionné. Les valeurs numériques qui peuvent être affichées dépendent des spécifications de l’objectif. Demi-valeur : 0,7/0,8/1,0/1,2/1,4/1,8/2,0/2,5/2,8/3,5/4,0/4,5/5,6/6,7/8,0/9,5/11/13/16/19/22/ 27/32/38/45/54/64/76/91/ fermé Tiers de valeur : 0,7/0,8/0,9/1,0/1,1/1,2/1,4/1,6/1,8/2,0/2,2/2,5/2,8/3,2/3,5/4,0/4,5/5,0/5,6/6,3/ 7,1/8,0/9,0/57/64/13/14/16/36/29/32/25/20/22/18/40/45/51/10/11/72/81/91/ fermé Fin : Le plus petit palier de diaphragme permis par l’objectif fixé. |  |  |
| Compensation du nombre f lié au zoom | Lors de l’utilisation d’un objectif dont le nombre f change lorsque le zoom est effectué, sélectionnez [Activé] dans le menu de contrôle pour modifier le diamètre du diaphragme afin que le nombre f demeure constant avec le zoom; sinon, sélectionnez [Désactivé] pour ne pas exercer cette commande. Lorsque [Activé] est sélectionné, le nombre f demeure constant, mais l’entraînement du diaphragme émet un son, et le son associé à cette action peut être enregistré. De plus, la luminosité peut changer en raison de l’entraînement du diaphragme. Lorsque [Désactivé] est sélectionné, le nombre f change à mesure que le zoom est effectué, mais il n’y a aucun son associé à cette action, et la luminosité n’est pas modifiée par l’entraînement du diaphragme. |  |  |
| ISO de base | La sensibilité de référence (sensibilité ISO la plus faible pour assurer une plage dynamique maximale) peut être modifiée en fonction de la scène de prise de vue. Quatre modes sont possibles : un mode de faible sensibilité pour la prise de vue dans des conditions normales, un mode de sensibilité élevée pour la prise de vue dans des conditions de faible éclairage, un mode de sensibilité ultra élevée pour la prise de vue dans des conditions d’éclairage encore plus faible que le mode de sensibilité élevée, et un mode de commutation automatique pour changer automatiquement la sensibilité de référence. De plus, en mode de commutation automatique, la sensibilité de référence appropriée est définie en fonction de la sensibilité ISO ou de la valeur de gain, et élargit la plage de sensibilité ISO ou la valeur de gain configurable. La valeur de la sensibilité de référence dépend du facteur de contraste CP et de la présence ou de l’absence d’enregistrement ou de sortie au format RAW. |  |  |
|  | Facteur de contraste CP | Valeur des réglages ISO de base |  |
|  |  | Lorsque vous sélectionnez la sensibilité ISO | Lorsque vous sélectionnez le gain |
|  | Canon Log 2 Canon Log 3 (S’applique également au format d’enregistrement RAW) | Commutation automatique, ISO de base 800 ISO de base 3200 ISO de base 12800 | Commutation automatique, ISO de base 800 (12 dB) ISO de base 3200 (12 dB) ISO de base 12800 (12 dB) |
|  | PQ, HLG Canon 709 BT.709 gamme dynamique étendue | Commutation automatique, ISO de base 400 ISO de base 1600 ISO de base 6400 | Commutation automatique, ISO de base 400 (6 dB) ISO de base 1600 (6 dB) ISO de base 6400 (6 dB) |
|  | BT.709 standard | Commutation automatique, base 160 Base 640 Base 2500 | Commutation automatique, ISO de base 160 (-2 dB) ISO de base 640 (-2 dB) ISO de base 2500 (-2 dB) |

| Exposition (suite) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affichage de sensibilité ISO d’une valeur *1 : lorsque la [plage ISO/du gain étendue] est [activée] *2 : lorsque la [plage ISO/du gain étendue] est [désactivée] | ISO de base, commutation automatique : 100*1, 160*2, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200*1, 102400*1 ISO de base 160, ISO de base 400, ISO de base 800 : 100*1, 160*2, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800*1 ISO de base 640, ISO de base 1600, ISO de base 3200 : 400*1, 640*2, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200*1 ISO de base 2500, ISO de base 6400, ISO de base 12800 : 1600*1, 25002, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200*1, 102400*1 |  |  |
| Affichage d’un tiers de valeur *1 : lorsque la [plage ISO/du gain étendue] est [activée] | ISO de base, commutation automatique : 100*1, 125*1, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000, 25600, 32000*1, 40000*1, 51200*1, 64000*1, 80000*1, 102400*1 ISO de base 160/400/800 : 100*1, 125*1, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000*1, 10000*1, 12800*1 ISO de base 640/1600/3200 : 400*1, 500*1, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000, 25600, 32000*1, 40000*1, 51200*1 ISO de base 2500/6400/12800 : 1600*1, 2000*1, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000, 25600, 32000*1, 40000*1, 51200*1, 64000*1, 80000*1, 102400*1 |  |  |
| Gain (dB) normal *1 : lorsque la [plage ISO/du gain étendue] est [activée] *2 : lorsque la [plage ISO/du gain étendue] est [désactivée] | ISO de base, commutation automatique : -6 dB*1, -3 dB* 1, -2 dB* 2 à 4 842 dB, 45 dB* 1, 48 dB* 1, 51 dB* 1, 54 dB* 1 ISO de base 160/400/640/800/1600/3200 : -6 dB*1, -3 dB* 1, -2 dB* 2 à 30 dB, 33 dB* 1, 36 dB* 1 ISO de base 2500/6400/12800 : -6 dB*1, -3 dB* 1, -2 dB* 2 à 2 418 dB, 21 dB* 1, 24 dB* 1, 27 dB* 1, 30 dB* 1 |  |  |
| Fin | ISO de base, commutation automatique : [plage ISO/du gain étendue] est [activée] : entre -2 dB et 54 dB, peut être réglée par paliers de 0,5 dB. [plage ISO/du gain étendue] est [désactivée] : entre -2 dB et 4 842 dB, peut être réglée par paliers de 0,5 dB. ISO de base 160/400/640/800/1600/3200 [plage ISO/du gain étendue] est [activée] : entre -2 dB et 36 dB, peut être réglé par paliers de 0,5 dB. [plage ISO/du gain étendue] est [désactivée] : entre -2 dB et 30 dB, peut être réglée par paliers de 0,5 dB. ISO de base 2500/6400/12800 [plage ISO/du gain étendue] est [activée] : entre -2 dB et 30 dB, peut être réglé par paliers de 0,5 dB. [plage ISO/du gain étendue] est [désactivée] : entre -2 dB et 2 418 dB, peut être réglé par paliers de 0,5 dB. |  |  |
| Filtre de densité neutre | Appuyer sur le bouton permet d’insérer le filtre ND intégré à l’aide d’un moteur électrique et de faire basculer la densité de 0 à 2 valeurs, de 2 à 4 valeurs ou de 4 à 6 valeurs. Peut être augmentée de 8 à 10 valeurs si la fonction [Extension de densité ND] est [Activée]. Cependant, pour 8 ou 10 valeurs, il y a un nombre différent de filtres ND insérés dans le chemin optique, de sorte que la longueur du chemin optique peut changer, la position focale peut être déplacée ou la position ∞ peut ne pas être possible selon l’objectif. Les moniteurs du filtre ND peuvent être sélectionnés à partir des options Valeur, Transmission ou Densité optique. <Densité du filtre ND> |  |  |
|  | Moniteurs |  |  |
|  | Valeur | Transmission | Densité optique |
|  | 0 | 1/1 | 0,0 |
|  | 2 | 1/4 | 0,6 |
|  | 4 | 1/16 | 1,2 |
|  | 6 | 1/64 | 1,8 |
|  | 8 | 1/256 | 2,4 |
|  | 10 | 1/1 024 | 3,0 |

| Qualité d’image |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Balance automatique des blancs |  |  |  |
| Lumière du jour |  | 5600 K (valeur initiale : 5 600 K/±0 CC) Plage réglable : 4 300 K - 8 000 K/-5 CC - +5 CC |  |
| Tungsten (tungstène) |  | 3200 K (valeur initiale : 3 200 K/±0 CC) Plage réglable : 2 700 K - 3 700 K/-5 CC - +5 CC |  |
| Réglage de la température de couleur |  | Plage réglable : 2 000 K - 15 000 K/-20 CC - +20 CC Valeur initiale : 5 600 K/±0 CC |  |
| Ensemble A/Ensemble B |  | La plage de réglage et les valeurs initiales sont identiques aux réglages de la température de couleur. |  |
| Résolution du réglage de la balance des blancs |  | Direction de la température de couleur K : 5 degrés microréciproques [1 degré microréciproque = 106/température de couleur] ou paliers de 100 K. Direction UV CC : Paliers de 1 CC |  |
| Autres |  | Comprend une fonction permettant des transitions fluides lorsque la balance des blancs est modifiée (balance des blancs en douceur). La réponse peut être sélectionnée pendant la balance automatique des blancs (BAB) (Réponse BAB) La BAB peut être interrompue lorsqu’elle est activée. (Blocage de la BAB) Elle est attribuée à l’un des boutons assignables. Le palier de température de couleur peut être réglé sur [Degré microréciproque] (paliers de 5 degrés microréciproques) ou [température de couleur] (température de couleur par paliers de 100 degrés). Si le degré microréciproque est sélectionné, la valeur est convertie en température de couleur pour l’affichage. |  |
| Image personnalisée |  |  |  |
| Vingt fichiers d’images personnalisées sont fournis dans le boîtier de l’appareil. Les fonctions Renommer, Protéger et Réinitialiser sont incluses. Les 20 ensembles de données d’images personnalisées peuvent être enregistrés à partir du boîtier de l’appareil sur une carte SD. Ils peuvent aussi être chargés à partir de la carte SD. Les utilisateurs peuvent choisir d’ajouter les données d’images personnalisées aux séquences ou aux photos. Activés pour l’enregistrement (y compris le proxy) et la sortie de chaque prise, mais n’ont aucune incidence sur les fichiers RAW enregistrés (CRL). |  |  |  |
| Article |  | Description |  |
| Fichier CP |  | C1 : Canon 709 C2 : Canon Log C3: Canon Log 3 C4: BT.709 gamme dynamique étendue C5 : BT.709 standard C6 : PQ C7 : HLG C8 : EOS standard C9 : EOS neutre C10 : Utilisateur10 ~ Utilisateur20 |  |
| Paramètres de la table de consultation |  |  |  |
| Table de consultation | Facteur de contraste | Imprimante couleur Espace | Description |
| CMT 709 | CMT 709 | BT.709 | Table de consultation pour le visionnement sur le moniteur ACL en option et sur les moniteurs externes compatibles avec les spécifications de la norme BT.709. Elle produit un rendu adapté à une production cinématographique, tout en conservant une plage dynamique étendue sans écrêtage lors de l’enregistrement avec facteurs de contraste Log. |
| Canon 709 | Canon 709 | BT.709 | Ces réglages permettent d’obtenir un rendu adapté à une utilisation sans post-traitement, avec un contraste élevé tout en garantissant une plage dynamique étendue optimisée pour la lecture sur des moniteurs conformes à la norme BT.709. |
| CMT DCI | CMT DCI | DCI- P3 | Table de conversion pour le visionnement sur des moniteurs externes compatibles avec l’espace chromatique et le facteur de contraste normalisés selon la norme DCI (Digital Cinema Initiative). Elle produit un rendu adapté à une production cinématographique, tout en conservant une plage dynamique étendue sans écrêtage lors de l’enregistrement avec facteurs de contraste Log. |
| CMT PQ | CMT PQ | BT.2020 | Table de conversion pour le visionnement de vidéos de gamme dynamique étendue (GDE) sur des moniteurs externes compatibles avec les normes PQ définies par Ia norme BT.2100 de l’UIT-R. Elle produit un rendu adapté à une production cinématographique, tout en conservant une plage dynamique étendue sans écrêtage lors de l’enregistrement avec facteurs de contraste Log. |
| CMT HLG | CMT HLG | BT.2020 | Table de conversion pour le visionnement de vidéos de gamme dynamique étendue (GDE) sur des moniteurs externes compatibles avec les normes HLG définies par Ia norme BT.2100 de l’UIT-R. Elle produit un rendu adapté à une production cinématographique, tout en conservant une plage dynamique étendue sans écrêtage lors de l’enregistrement avec facteurs de contraste Log. |
| Norme ACESproxy | Norme ACESproxy | Norme ACESproxy | Table de conversion pour le visionnement sur des moniteurs externes compatibles avec la norme ACESproxy établie par l’Academy Color Encoding System. La sortie du signal utilisera le codage de petite plage (plage vidéo). |
| Aide HDR 1 600 % Aide HDR 400 % | Courbe gamma d’origine | BT.709 | Table de consultation pour le visionnement d’images de gamme dynamique élevée (GDE) sur le moniteur ACL en option connecté à la prise VIDÉO. La table de conversion suit la fonction de transfert BT.2100 de l’UIT-R pour convertir une plage de luminosité de 1 600 % ou 400 % respectivement en une échelle de luminosité linéaire. |

| Tables de consultation accessibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fichier Look | [Facteur de contraste/Espace chromatique] Après l’application du fichier Look | Table de consultation |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CMT 709 | Canon 709 | CMT DCI*1 | CMT PQ* 1 | CMT HLG* 1 | ACES proxy*1 | GDE Aide 1 600 %* 2 | GDE Aide 400 %* 2 |
| Désactivé | -- | A (Voir le tableau suivant) |  |  |  |  |  |  |  |
| Activée | [Se conformer à l’image personnalisée] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SDR BT.709 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | SDR BT.2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | HDR PQ (BT.2100) | ● | ● | -- | -- | -- | -- | ● | ● |
|  | HDR HLG (BT.2100) | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
| *1 Non offert pour la sortie VIDÉO *2 Offert seulement pour la sortie VIDÉO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Table de consultation accessible à partir du facteur de contraste et de l’espace chromatique dans les réglages d’images personnalisés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COUELUR Facteur de contraste/Espace chromatique |  | Table de consultation |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CMT 709 | Canon 709 | CMT DCI*1 | CMT PQ* 1 | CMT HLG* 1 | ACES proxy*1 | GDE Aide 1 600 %* 2 | GDE Aide 400 %* 2 |
| Canon Log 2 : Gamme chromatique |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Canon Log 3 : Gamme chromatique |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Canon Log 3 : BT.2020 |  | ● | ● | -- | ● | ● | -- | ● | ● |
| Canon Log 3 : BT.709 |  | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Canon 709 : BT.709 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BT.709 gamme dynamique étendue/BT.709 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BT.709 standard/BT.709 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| PQ : BT.2020 |  | ● | ● | -- | -- | -- | -- | ● | ● |
| HLG: BT.2020 |  | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
| *1 Non offert pour la sortie VIDÉO *2 Offert seulement pour la sortie VIDÉO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Mise au point automatique |  |
| --- | --- |
| Systèmes de mise au point | Plage de détection de mise au point automatique avec capteur CMOS à double pixel Lors de la détection de toute la zone et du sujet, environ 100 % (vertical) x environ 100 % (horizontal). Autrement, environ 100 % (vertical) x environ 90 % (horizontal) Peut être environ 100 % (V) x environ 80 % (H), environ 75 % (V) x environ 40 % (H), selon l’objectif. |
| Modes de mise au point automatique | Les modes possibles sont [Mise au point automatique continue] et [Mise au point automatique pour un seul cliché]. Tous ces modes sont activés en faisant passer le commutateur de mise au point manuelle/automatique de l’objectif RF à « Mise au point automatique ». Mise au point automatique continue : Utilisé pour maintenir la mise au point sur un sujet. Mise au point automatique pour un seul cliché : La mise au point automatique n’est effectuée que lorsque le bouton de mise au point automatique pour un seul cliché auquel elle a été attribuée est maintenu enfoncé. Aucun autre mouvement de l’objectif n’est permis après la mise au point. Lorsque le paramètre [Action de l’objectif si la mise au point automatique est impossible] est réglé sur [Arrêt] en mode de mise au point automatique continue, arrêtez la recherche lorsque la mesure de la distance est impossible |
| Taille du cadre de mise au point automatique | Petite zone : Plage d’affichage vidéo d’environ 15,9 % (vertical) x 11,8 % (horizontal) Zone : Plage d’affichage vidéo d’environ 43 % (vertical) x 25 % (horizontal) Grande zone (horizontale) : Plage d’affichage vidéo d’environ 43 % (vertical) x 76 % (horizontal) Grande zone (verticale) : Plage d’affichage vidéo d’environ 97 % (vertical) x 25 % (horizontal) Complète : environ 100 % (vertical) x environ 100 % (horizontal) * La condition de la valeur numérique ci-dessus est la suivante : lorsque [Mode de capteur] est [Pleine grandeur], [Résolution principale] est 4 096 x 2 160/2 048 x 1 080, [Format d’enregistrement principal] est [RAW LT] et [SI électronique] est [Désactivée] ». |
| Mouvement du cadre de mise au point automatique | Offerte. Le cadre peut être déplacé à n’importe quelle position au moyen du sélecteur universel. » |
| Mémorisation de la mise au point automatique | « Offerte. |
| Vitesse de la mise au point automatique | La vitesse de mise au point automatique (10 valeurs) et la réponse de la mise au point automatique (7 valeurs) peuvent être modifiées. |
| Mise au point automatique avec détection du sujet | La fonction de détection du sujet détecte automatiquement le visage/la tête, les yeux ou le corps* d’une personne ou d’un animal, selon les réglages du menu. Lorsque la fonction de mise au point automatique est activée, un cadre blanc s’affiche pour toutes les personnes détectées lorsque la fonction « Détection du sujet » est réglée à « Personnes » et pour le sujet principal parmi les animaux ou les personnes détectés lorsque « Animaux » est réglé à « Animaux ». |
| Suivi de mise au point automatique | « Une fonction qui effectue la mise au point automatique sur le sujet suivi. Cette fonction doit être attribuée au bouton d’attribution. Le sujet principal peut être sélectionné et suivi à l’aide du sélecteur universel ou de l’écran tactile. La mise au point automatique avec détection du sujet et le suivi du sujet sont possibles même avec le réglage Ralenti et accéléré (fréquence d’image 24/25/30/48/50/60/100/120). » |
| Détection des yeux | Lorsque la détection des yeux est activée, un cadre de détection s’affiche sur les yeux des personnes et des animaux lorsqu’ils sont détectés. |
| Multiplicateur de focale |  |
| La possibilité d’augmenter numériquement la longueur focale d’environ 1,5 x, 2,0 x, 2,5 x et 3,0 x, quelle que soit la distance focale. Cependant, cela ne fonctionne pas lorsque le mode RAW est sélectionné et que l’objectif FISHEYE est utilisé. En ce qui concerne la mise au point automatique, le cadre de mise au point automatique est fixé à [Petite zone], [Sujet à détecter], [Mise au point automatique avec détection du sujet], [Détection des yeux] et les modes de suivi sont désactivés. Le cadre de mise au point automatique ne peut pas être déplacé. |  |

| Formats d’enregistrement audio possibles |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Format vidéo/Fonction d’enregistrement audio |  |  | Format audio |  |  |  |  |
|  |  |  | Codec | Fréquence d’échantillonnage | Profondeur de bits | Nombre de voies audio | Débit binaire |
| Enregistrement vidéo | RAW |  | PCM linéaire | 48 kHz | 24 bits | 4 voies | 4,5 Mbits/s |
|  | XF-AVC |  | PCM linéaire | 48 kHz | 24 bits | 4 voies | 4,5 Mbits/s |
|  | XF-AVC S XF-HEVC S |  | PCM linéaire | 48 kHz | 24 bits | 4 voies | 4,5 Mbits/s |
|  |  |  | AAC |  | 16 bits | 2 voies | 256 kbit/s |
| Enregistrement audio | Enregistrement au ralenti et en accéléré |  | -- | 48 kHz | 24 bits | 4 voies | 4,5 Mbits/s |
|  | Pour la deuxième carte Fonctions d’enregistrement |  | -- | 8 kHz | 16 bits | 1 voies | 128 kbit/s |
| Ports d’entrée/de sortie Ports d’entrée |  |  |  |  |  |  |  |
| Prise de micro |  |  |  | Mini-prise stéréo φ3,5 mm (dissymétrique, câble d’alimentation pris en charge) |  |  |  |
|  |  | Impédance d’entrée |  | 1,5 kΩ |  |  |  |
|  |  | Sensibilité |  | -72 dBV (volume automatique, échelle complète - 18 dB) |  |  |  |
|  |  | EXT |  | 20 dB |  |  |  |
|  |  | Tension d’alimentation |  | 2,4 V c.c. (borne de résistance de 2,2 kΩ) |  |  |  |
|  |  | LIGNE |  | -12 dBV (centre de volume, échelle complète - 18 dB) |  |  |  |
| Prise de télécommande A |  |  |  | Mini-prise stéréo (ø 2,5 mm) |  |  |  |
| Prise Entrée 1, prise Entrée 2 |  |  |  | Mini-prise XLR à 3 broches (symétrique) (1) Revêtement, (2) Chaud, (3) Froid |  |  |  |
| Fil MIC |  | Impédance d’entrée |  | 600 Ω |  |  |  |
|  |  | Sensibilité |  | -60 dBV (centre de volume, échelle complète - 18 dB) |  |  |  |
|  |  | EXT |  | 20 dB |  |  |  |
|  |  | Impédance d’entrée |  | 10 kΩ |  |  |  |
|  |  | Sensibilité |  | +4 dBV (centre de volume, échelle complète - 18 dB) |  |  |  |
| POIGNÉE (prise du connecteur de la poignée de caméra) |  |  |  | Prise USB de type CMC, spécifications du signal d’origine de Canon (uniquement pour connecter la poignée de caméra fournie) |  |  |  |

| Ports d’entrée/de sortie (suite) Ports de sortie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mon. Prise |  | Prise BNC |
|  | Enregistrement vidéo | HD : SMPTE 292 3G : SMPTE 424, SMPTE 425 |
|  | Audio | SMPTE ST 299-1, SMPTE ST 299-2 |
|  | Niveau du signal de sortie | 0,8 Vc. à c |
|  | Impédance de sortie | 75 Ω |
| Prise VIDEO |  | Prise USB de type CMC, spécifications du signal d’origine de Canon (uniquement pour connecter le moniteur ACL fourni) |
| Prise de sortie SDI |  | Prise BNC |
|  | Enregistrement vidéo | HD : SMPTE 292 3G : SMPTE 424, SMPTE 425 6G : SMPTE ST 2081 12G : SMPTE ST 2082 |
|  | Audio | SMPTE ST 299-1, SMPTE ST 299-2 |
|  | Niveau du signal de sortie | 0,8 Vc. à c |
|  | Impédance de sortie | 75 Ω |
|  | Autre | La méthode de mappage 3G-SDI peut être sélectionnée dans le menu. |
| Prise de sortie HDMI |  | Connecteur HDMIMC (type A) Les codes temporels peuvent être superposés (paramètres d’origine) |
|  | Sortie audio/vidéo | Selon les spécifications HDMI. |
| Prise de casque d’écoute |  | Mini-prise stéréo (φ 3,5 mm) |
| Niveau du signal de sortie |  | -17 dBV (charge de 32 Ω, volume maximal) |

| Ports d’entrée/de sortie (suite) Ports d’entrée/de sortie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prise USB |  | Prise USB de type CMC, équivalent USB « SuperSpeed » (USB 3.2 de génération 1x1), permet la connexion à des téléphones intelligents ou GP-E2. |
| Prise CODE TEMPOREL |  | Prise DIN 1.0/2.3 |
|  | Entrée | Impédance d’entrée : 100 kΩ |
|  |  | Niveau de signal : 0,5 à 4,5 Vc. à c |
|  | Sortie | Impédance de sortie : 50 Ω |
|  |  | Niveau de signal : 1,3 Vc. à c |
| Prise (G-LOCK/SYNC/RET) |  | Prise DIN 1.0/2.3 |
| Entrée | Lorsque [Entrée Genlock] est sélectionné dans le menu | Niveau de signal : 1,0 Vc. à c |
|  |  | Impédance d’entrée : 75 Ω |
|  | Lorsque [Entrée RET] est sélectionné dans le menu | Vidéo : 3G-SDI (conforme aux normes SMPTE 424, SMPTE 425) HD-SDI (conforme à la norme SMPTE 292) |
|  |  | Niveau de signal : 0,8 Vc. à c |
|  |  | Impédance d’entrée : 75 Ω |
| Sortie | Lorsque [Sortie de synchronisation HD] est sélectionné dans le menu | Niveau de signal : 1,0 Vc. à c |
|  |  | Impédance de sortie : 75 Ω |
| Prise LENS |  | Prise ronde à 12 broches |
| Port Ethernet |  | Connecteur RJ45 (compatible avec 1 000 BASE-T) |
| Autres prises |  |  |
| Prise d’entrée c.c. de 12 V |  | XLR à 4 broches |
| Porte-accessoires multiples |  | Spécifications originales de Canon |

| Spécifications du réseau |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethernet Normes prises en charge : 1 000 BASE-T Wi-Fi Normes prises en charge : IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bande de fréquences : 2,4 GHz, 5 GHz Les voies accessibles varient selon la destination. Sécurité : Open System (Système ouvert), Shared Key (Clé partagée), WPA/WPA2/WPA3-Personnel, WPA/WPA2/WPA3-Entreprise Installation : WPS [Wi-Fi Protected Setup] (méthode par bouton-poussoir/méthode par code NIP), configuration manuelle, point d’accès |  |  |  |  |  |
| Diffusion en continu sur IP |  |  |  |  |  |
| Méthode de compression |  | MPEG-4 H.264/AVC |  |  |  |
| Débit binaire/Résolution |  | 9 Mbits/s : 1 920 x 1 080 (59,94p, 59,94 i, 50,00 p, 50,00 i) 4 Mbits/s : Comme ci-dessus |  |  |  |
| Audio |  | MPEG-2 AAC-LC 2 voies |  |  |  |
| Rythme audio |  | 256 kbit/s |  |  |  |
| Protocoles |  | - UDP : Priorise la vitesse de transfert, sans garantie de fiabilité ou de transmission dans le bon ordre. Paquets perdus ou en retard ignorés. - RTP : Système standard d’envoi de séquences vidéo et audio en ligne. Paquets perdus ou en retard ignorés. - SRT: Permet une diffusion en continu de haute qualité avec une distorsion vidéo minimale grâce à une faible latence et à une fonction de lecture en cas de perte de lecture paquets. – RTP+FEC : Contrôle de correction d’erreur (FEC)* durant le transfert RTP permettant la récupération des paquets perdus ou corrompus à la réception - RTSP+RTP : Contrôle en temps réel du flux de données au moyen de RTSP (Real Time Streaming Protocol) et transfert RTP. L’appareil recevant les données peut lancer ou arrêter le flux. |  |  |  |
| Fonctions réseau et méthodes de connexion |  |  |  |  |  |
| Fonction | Description |  | Ethernet | Wi-Fi |  |
|  |  |  |  | Infrastructure | Point d’accès de l’appareil |
| Commande à distance | Cette fonction permet de commander la caméra à l’aide du navigateur Web de l’ordinateur connecté de l’utilisateur. |  | ● | ● | ● |
| Transfert FTP | Cette fonction permet de transférer des données vers le serveur FTP. Séquences XF-AVC, XF-AVC S, XF-HEVC S enregistrées sur des cartes CFexpress/SD. |  | ● | ● | ● |
| Diffusion en continu sur IP | Diffusion d’un signal vidéo au dispositif de transmission du décodeur ou à un ordinateur sur le réseau. |  | ● | ● | ― |
| Protocole XC | L’appareil EOS C400 peut être commandée à distance à l’aide d’un contrôleur ou une application qui prend en charge le protocole XC par connexion IP. Les produits de Canon pris en charge sont les suivants : – Télécommande : RC-IP100 (version 1.20 ou ultérieure), RC-IP1000 – Application : Application de télécommande de la caméra (version 1.3.0 ou ultérieure) et de commande multicaméras de Canon |  | ● | ● | ● |
| Application Canon | Cette fonction permet de connecter des appareils mobiles iOS ou Android et une caméra vidéo au moyen d’un port USB ou du Wi-Fi, et de manipuler des fichiers (fichiers vidéo, fichiers audio, métadonnées) sur cette dernière à partir de l’application Content Transfer Professional, qui fonctionne sur les appareils iOS. |  | ― | ● | ― |
| Protocole CV | Renseignements sur les métadonnées de sortie nécessaires pour générer une production virtuelle en temps réel sur une application PC. |  | ●* | ― | ― |
| * Ipv4 seulement |  |  |  |  |  |

| Logiciel d’application |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les applications suivantes sont prises en charge : - Cinema RAW Development - Canon RAW Plugin pour Avid Media Access - Canon RAW Plugin pour Final Cut Pro - Utilitaire XF de Canon - Canon XF Plugin pour Avid Media Access - MP4 Join Tool - Utilitaire EOS VR - Plugiciel EOS VR pour Adobe Premiere Pro - Activateur HEVC de Canon - Plugiciel Live Link pour Unreal Engine - Plugiciel CV Metadata pour Adobe After Effects - Outil d’extraction CV Metadata - Content Transfer Pro - Application de télécommande de la caméra - Commande multicaméras de Canon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alimentation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aperçu – Prise Prise d’entrée c.c. de 12 V : CC 11,5 à 20 V Borne de pile : 14,4 V c.c. (bloc-pile) – Pile compatible – BP-A60N (fourni avec l’appareil)/BP-A30N - BP-A60/BP-A30 Lorsque vous utilisez le bloc-pile BP-A60/BP-A30, les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées en raison des limites d’alimentation. – Communication au moyen de la prise LENS – Alimentation de l’appareil vers le porte-accessoires multiples |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durée d’enregistrement maximale avec la pile et consommation d’énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les durées d'enregistrement indiquées dans les tableaux ci-dessous sont approximatives et ont été mesurées lors de l'enregistrement sur une carte CFexpress (enregistrement unique), en utilisant l'objectif RF 50 mm F1,8 et l'écran ACL/la prise MON./la prise de SORTIE SDI. La durée réelle peut varier. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Format d’enregistrement |  |  |  |  |  | Consommation d’énergie | Durée d’enregistrement |  |
| Mode de capteur | Format d’enregistrement principal | Résolution | Fréquence d’images | Profondeur d’échantillonnage | Débit binaire |  | BP-A60N (Fourni) | BP-A30N (En option) |
| Plein cadre | RAW ST | 6 000 x 3 164 | 59,94p | 12 bits | 2,13 Gbit/s | 32,5 W | Environ 155 min | Environ 70 min |
| Super 35 mm (recadrage) |  | 4 368 x 2 304 |  |  | 1,13 Gbit/s | 30,4 W | Environ 165 min | Environ 80 min |
| -- |  | 4 096 x 2 160 |  |  | 1,2 Gbit/s | 31,6 W | Environ 160 min | Environ 75 min |
|  | XF-AVC YCC422, 10 bits | 2 048 x 1 080 |  | -- | 300 Mbits/s | 29,7 W | Environ 170 min | Environ 80 min |

| Dimensions de l’appareil |  |
| --- | --- |
| Largeur x hauteur x profondeur - Environ 142 x 135 x 135 mm/5,6 x 5,3 x 5,3 po (boîtier seulement) - Environ 361 x 274 x 363 mm (14,2 x 10,8 x 14,3 po) (poignée de caméra, poignée, écran ACL, système de fixation d’écran ACL, support de micro, pile BP-A60N) |  |
| Accessoires |  |
| Largeur x hauteur x profondeur – Écran ACL : Environ 113 x 73 x 30 mm/4,4 x 2,9 x 1,2 po – Système de fixation d’écran ACL : Environ 114,7 x 108,9 x 149,4 mm/4,5 x 4,3 x 5,9 po – Poignée : Environ 79,5 x 90,4 x 167,8 mm/3,1 x 3,6 x 6,6 po – Poignée de caméra : Environ 59,8 x 132,8 x 74,8 mm/2,4 x 5,2 x 2,9 po - Bloc-pile BP-A60N : Environ 41,5 x 82,5 x 69,7 mm (1,6 x 3,2 x 2,7 po) - Câble de moniteur MC-5U : Environ 500 mm (1,6 pi) |  |
| Poids |  |
| - Boîtier de l’appareil : Environ 1 540 g (3,4 lb) (2) Accessoires - Écran ACL : Environ 155 g (5,5 oz) - Système de fixation d’écran ACL : 260 g (9,2 oz) - Câble de moniteur MC-5U : Environ 25 g (0,88 oz) - Poignée : Environ 300 g (10,6 oz) - Poignée de caméra : Environ 270 g (9,5 oz) - Bloc pile BP-A60N : Environ 465 g (1,0 lb) - Adaptateur secteur compact CA-CP300 B : Environ 219 g (7,7 oz) - Chargeur de piles CG-A20 : Environ 145 g (5,1 oz) - Support de micro avec deux vis : Environ 60 g (2,1 oz) |  |
| Exigences en matière de température et d’humidité |  |
| Exigences en matière de température et d’humidité pour le rendement : Environ 0 à 40 °C (32 à 104 °F), 60 % (humidité relative) Exigences en matière de température et d’humidité pour le fonctionnement : Environ -5 à 45 °C (23 à 113 °F), 60 % (humidité relative) |  |
| Éléments compris avec le produit |  |
| Accessoires fournis avec l’appareil - Écran ACL - Système de fixation d’écran ACL - Câble de moniteur MC-5U - Poignée - Poignée de caméra - Bloc pile BP-A60N - Adaptateur secteur compact CA-CP300 B - Chargeur de piles CG-A20 - Support de micro | Acheté séparément - Bloc pile BP-A60N/BP-A30N - Bloc pile BP-A30/BP-A60 - Chargeur de piles CG-A20/CG-A10 - Adaptateur secteur compact CA-CP300 B - Câble de moniteur MC-5U - Adaptateur de monture PL-RF - Télécommande de caméra RC-V100 - Télécommande de caméra RC-IP100 - Télécommande de caméra RC-IP1000 - Rallonge pour contact flash externe OC-E4A - Contact flash multifonction/Microphone stéréo directionnel DM-E1 - Câble d’interface IFC-100U/IFC-400U. |
| Porte-accessoires multiples |  |
| Pour une utilisation avec le porte-accessoires multiples - Poignée fournie (ne peut pas être connectée à des porte-accessoires multiples sur d’autres modèles) - Rallonge pour contact flash externe OC-E4A Peut être connectée au porte-accessoires multiples C400 pour la poignée fournie et la rallonge pour contact flash externe OC-E4A - Contact flash multifonction/Microphone stéréo directionnel DM-E1 - Adaptateur de microphone XLR CA-XLR2d (produit par TEAC) |  |

| Diffusion en continu sur IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Décodeur | Version | Format de sortie du signal de diffusion en continu |  |  | Protocole ou mode de connexion de l’appareil |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UDP | RTP | RTP+FEC | RTSP+RTP | SRT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Appelant |  |
| Fujitsu IP-HE950D | V01L055C01 | 9/4 Mbits/s | 1 920 x 1 080 | 59,94p/ 50,00p | ● | ● | ● | S. O. | S. O. |  |
|  |  |  |  | 59,94i/ 50,00i | ● | ● | ● | S. O. | S. O. |  |
| Haivision Makito X4 | 1,4/0-104 |  |  | 59,94p/ 50,00p |  |  |  | S. O. | ● |  |
|  |  |  |  | 59,94i/ 50,00i | S. O. | S. O. | S. O. | S. O. | S. O. |  |
| XPS- EDGE d’Evertz | 3,2 Version 1524 |  |  | 59,94p/ 50,00p | S. O. | S. O. | S. O. | S. O. | ● |  |
|  |  |  |  | 59,94i/ 50,00i | S. O. | S. O. | S. O. | S. O. | S. O. |  |
| Logiciel | Version |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lecteur multimédia VLC pour Windows | 3.0.20 | 9/4 Mbits/s | 1 920 x 1 080 | 59,94p/ 50,00p | ● | ● | ● | ● | S. O. |  |
|  |  |  |  | 59,94i/ 50,00i | ● | ● | ● | ● | S. O. |  |
| Lecteur multimédia VLC pour MacOS X | 3.0.20 |  |  | 59,94p/ 50,00p | ● | ● | ● | ● | S. O. |  |
|  |  |  |  | 59,94i/ 50,00i | ● | ● | ● | ● | S. O. |  |
| - : Disponible S. O. : Non disponible Vide : Non confirmé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Table d’opération de la carte mémoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Support |  | Fabricant |  | Nº de modèle | Capacité |  | Catégorie de vitesse |  | Confirmation |  |
| CFexpress |  | SanDisk |  | SDP- CVN4-256G-***NN | 256 Go |  | VPG400 |  | OK |  |
| CFexpress |  | SanDisk |  | SDCFE-512G-xxxNN | 512 Go |  | - |  | OK |  |
| CFexpress |  | Nextorage |  | NX-B1PRO660G | 660 Go |  | VPG400 |  | OK |  |
| CFexpress |  | ProGrade Digital |  | (COBALT) PGCFX- 650GCPJP | 650 Go |  | - |  | OK |  |
| CFexpress |  | Lexar |  | LCXEXD- M512G-RNENG | 512 Go |  | VPG400 |  | OK |  |
| SD |  | Prograde |  | PGSD128GBCKJP | 128 Go |  | C10/U3/V90 |  | OK |  |
| SD |  | AngelBird |  | AVP128SDMK2V90 | 128 Go |  | C10/U3/V90 |  | OK |  |
| SD |  | AngelBird |  | AVP256SDMK2V90 | 256 Go |  | C10/U3/V90 |  | OK |  |
| SD |  | SanDisk |  | SDSDXDK-128G-JNJIP | 128 Go |  | C10/U3/V90 |  | OK |  |
| SD |  | Lexar |  | LSD2000128G-BNNJ | 128 Go |  | C10/U3 |  | OK |  |
| SD |  | Lexar |  | LSD2000256G-BNNJ | 256 Go |  | C10/U3 |  | OK |  |